Орган з сертифікації

ТОВ «КСЦ-КОНКОРД»

Затверджую:

Керівник органу з сертифікації

ТОВ «КСЦ-КОНКОРД»

______________ О.П. Погребняк

20 вересня 2025

ПРОЦЕДУРА

«Проведення робіт з оцінки відповідності продукції вимогам технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів»

І-0002

Редакція №2

Контрольний примірник

С-ще Сонячне - 2025

- Ця процедура не може бути частково або повністю скопійована, тиражована та розповсюджена без дозволу директора ТОВ «КСЦ-КОНКОРД».

| Примірник | Користувач | Місцезнаходження примірника |
| --- | --- | --- |
| №1 | Керівник ОС | Орган з сертифікації ТОВ «КСЦ-КОНКОРД» |
|  | Менеджер систем якості ОС |  |
| №2 | Інженерно-технічний персонал |  |
| №3 | НААУ | НААУ |
| Всього примірників — 3 |  |  |

- Примірник №1 – контрольний примірник на паперових носіях.

- Примірник №2 – робочий примірник, розміщено в мережі Інтернет в форматі PDF, без права на внесення змін. Доступ до Інтернет мережі забезпечується на кожній дільниці.

- Примірник №3 – врахований примірник на электронному носії, що надано НААУ.

| Переглянуто (актуалізовано) |  |
| --- | --- |
| Дата |  |
| Посада |  |
| ПІБ працівника |  |
| Підпис |  |

- Відповідальність за впровадження, функціонування і актуалізацію даної процедури несуть керівник та менеджер систем якості органу сертифікації.

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ									5

2. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ	5

3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ	6

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ	6

5. ОПИС ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ	7

5.1. Процедура проведення оцінки відповідності	7

5.2. Затвердження типу транспортного засобу, компонента	7

5.3. Забезпечення належної якості виробництва	12

5.4. Сертифікат затвердження типу	14

5.5. Сертифікат відповідності затвердженому типу	15

5.6. Внесення змін до інформаційної справи та сертифіката затвердження типу	16

5.7. Заходи щодо забезпечення відповідності транспортного засобу, компонента затвердженому типу	17

5.8. Умови та процедури надавання, підтримування, призупинення чи скасовування сертифікату або розширювання сфери оцінки відповідності	18

5.8.1. Призупинення дії сертифіката	19

5.8.2. Анулювання сертифіката	19

5.9. Заходи в разі призупинення дії сертифіката	19

5.10 Порядок використання сертифіката	20

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ	20

7. АПЕЛЯЦІЇ	21

8. ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ	21

ДОДАТКИ	23

Додаток А	23

Додаток Б	24

Додаток В	25

Додаток Г	26

Додаток Д	28

Додаток Е	29

Додаток Є	30

Додаток Ж	31

Додаток З	32

Додаток І	35

Додаток Ї	36

Додаток Й	37

Додаток К	54

Додаток Л	56

Додаток М	60

Додаток Н	63

Додаток О	64

Додаток П	65

Додатки Р	66

Додаток С	67

- ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Орган з оцінки відповідності ТОВ "КСЦ-КОНКОРД" (далі ООВ)

Об'єктом оцінювання відповідності є продукція, що виробляється в Україні або імпортується та на яку розповсюджується дія Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від від 28 грудня 2011 р. № 1367;

Вимоги Технічного регламенту виконуються, якщо продукція відповідає:

застосованим до неї національним стандартам, гармонізованим з відповідними європейськими стандартами;

застосованим до неї національним стандартам, якщо не існує гармонізованих європейських стандартів.

Оцінювання відповідності продукції здійснюється на відповідність вимогам стандартів, перелік яких затверджено Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 05.02.2016 № 188.

Політика і процедури, відповідно до яких проводить свою діяльність з оцінки відповідності, є  недискримінаційними і здійснюються не дискримінаційним шляхом.

ООВ у своїй діяльності керується діючим законодавством України, Указами Президента України, Декретами та Постановами Кабінету Міністрів України, державними стандартами України, статутом ООВ ТОВ " КСЦ-КОНКОРД ", цим Порядком, Настановою з якості. ООВ має економічну і адміністративну незалежність від розробників, виробників, постачальників і споживачів продукції.

- СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Дана процедура встановлює вимоги до порядку проведення робіт з оцінки відповідності продукції вітчизняного та іноземного виробництва (в т.ч. такої, що була у вжитку) на які поширюється дія Технічного регламенту, а саме:

- сільськогосподарські та лісогосподарські трактори;

- сільськогосподарські та лісогосподарські причепи (в тому числі напівпричепи);

- сільськогосподарські та лісогосподарські змінні причіпні (в тому числі напівпричіпні) машини.

При цьому для машин, участь яких у дорожньому русі по дорогах загального призначення та реєстрація в установленому порядку виробником не передбачається, затвердження типу не є обов’язковим;

- системи, складові частини та окремі технічні вузли тракторів, причепів, причіпних машин.

Конструкційна (проектна) швидкість зазначених машин має становити  не менш ніж 6 км/год.

Дія Технічного регламенту поширюється на трактори категорій Т (колісні: Т1; Т2; Т3; Т4 - Т.4.1, Т.4.2, Т.4.3, Т5),  С (гусеничні: С1; С2; С3; С4 - С.4.1, С.4.2, С.4.3; С.5), причепи категорій R1, R2, R3, R4, причіпні машини категорій  S1, S2.

Компоненти, які виробляються та реалізуються на ринку України окремо від трактора, причепа, причіпної машини, мають відповідати вимогам Технічного регламенту і проходити процедуру затвердження типу.

До сфери застосування Технічного регламенту належать як завершені (повністю укомплектовані) транспортні засоби, так і незавершені (не укомплектовані), якщо вони підлягають реалізації в такому стані. третьою стороною – органом з оцінки відповідності (далі – ООВ).

- ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Основні терміни та їх визначення відповідають прийнятим у законах України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", "Про стандартизацію", ДСТУ EN ISO/IEC 17065 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг, ДСТУ 1.1 "Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять" ДСТУ ISO/IEC 17000 "Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи" та Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1367 «Про затвердження Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів».

- ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

Відповідальність за дотриманням вимог даної процедури несуть всі працівники ООВ.

Керівник ООВ визначає відповідального виконавця, контролює підготовлені рішення, договірні документи, підготовлені сертифікати і підписує їх.

Реєстрація заявки здійснюється в журналі реєстрації відповідальним виконавцем. Форма журналу реєстрації заявок на оцінювання відповідності згідно з процедурою. Заявці та всім вихідним документам (крім сертифікатів) присвоюється порядковий номер згідно з журналом реєстрації заявок.

Розподіл відповідальності та повноважень в процесі виконання робіт з оцінки відповідності:

- керівник ООВ керує діяльністю та приймає остаточне рішення, відповідає за кінцеві результати; організовує виконання, призначає компетентний персонал (відповідального виконавця, або комісію) по розпису на заявці, узагальнює результати, обґрунтовує проект рішень, відповідає за своєчасність і якість підготовки рішень;

- відповідальний виконавець робіт відповідає за своєчасність і якість виконання робіт в межах своєї компетенції (проводить експертизу заявки та технічного файлу, готує проект рішення, готує проект договірних документів, здійснює комплекс робіт для проведення робіт з оцінки відповідності (відбір, ідентифікацію зразків, участь в випробуваннях (при необхідності), перевірку технічного файлу, приймає участь в оцінюванні СУЯ тощо), аналізує результати оцінки відповідності, готує проект рішення за результатами оцінки відповідності, готує сертифікаційну угоду, здійснює реєстрацію в реєстрі органу та друк сертифіката).

При проведенні оцінки відповідності комісію необхідно створювати тільки у випадку, якщо необхідну роботу не можна доручити тільки одному виконавцю:

- якщо необхідно провести оцінку СУЯ;

- якщо для дотримання об’єктивності оцінювання необхідно залучити стороннього спеціаліста, який є компетентний в галузях проектування, виробництва чи застосування даної продукції.

До виконання завдань з оцінки продукції не призначаються спеціалісти, що взаємодіють з організацією, яка займається розроблянням, постачанням, монтажем або технічним обслуговуванням такої самої продукції, тому що це може спричинити сумніви в неупередженості оцінювання.

Виконавці, що виконують роботи з оцінки відповідності, забезпечують конфіденційність інформації згідно з Процедурою конфеденційності, обсяг якої встановлює заявник в письмовому вигляді за підписом керівника підприємства.

Якщо обсяг конфіденційної інформації не встановлений, конфіденційною вважається вся інформація про підприємство за винятком поштової адреси, телефонних номерів, номерів факсів та електронних адрес підприємства.

- ОПИС ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ

## 5.1. Процедура проведення оцінки відповідності

Процедура оцінки відповідності транспортних засобів, компонентів  вимогам проводиться органом ООВ із застосуванням комбінації процедур затвердження типу та забезпечення належної якості виробництва.

## 5.2. Затвердження типу транспортного засобу, компонента

Суб'єкт господарювання подає до ООВ заявку на затвердження типу транспортного засобу, компонента (Додаток Г, форма Ф-7.4/06-4). До заявки додається технічна документація відповідно до вимог Технічного регламенту.

Для затвердження кожного типу транспортного засобу або компонента подається окрема заявка, форму заявки визначає ООВ.

У разі затвердження типу транспортного засобу одним етапом суб'єкт господарювання подає разом із заявкою технічну документацію, що містить:

-	повний технічний опис відповідного типу транспортного засобу - у разі відсутності сертифікатів затвердження типу компонентів, виданих відповідно до окремих технічних регламентів, інших нормативно-правових актів або нормативних документів;

-	технічний опис відповідного типу транспортного засобу, крім відомостей, зазначених у сертифікатах затвердження типу компонентів;

-	копії сертифіката (сертифікатів) затвердження типу компонентів (за наявності).

Форми технічного опису (інформаційних документів) транспортного засобу установлюються ООВ (Додаток О форма Ф-7.4/06-17, Додаток П Ф-7.4/06-18, Додаток Р форма Ф-7.4/06-19, Додаток С форма Ф-7.4/06-20).

У разі затвердження типу компонента суб'єкт господарювання подає разом із заявкою технічну документацію відповідно до окремого технічного регламенту, іншого нормативно-правового акта або Нормативного документа. У разі відсутності в таких документах вимог до технічної документації компонента форму технічного опису визначає орган затвердження типу.

У разі подання суб'єктом господарювання сертифікатів затвердження типу компонентів згідно з Правилами Європейської економічної комісії ООН, рішення щодо прийняття до розгляду таких сертифікатів приймається за погодженням з компетентним органом щодо забезпечення виконання Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, підписаної 20 березня 1958 року в м. Женеві, з поправками 1995 року (далі - Женевська угода 1958 року).

У разі поетапного затвердження типу транспортного засобу суб'єкт господарювання подає разом із заявкою:

на першому етапі - необхідну для затвердження типу завершеного транспортного засобу технічну документацію та сертифікати затвердження типу компонентів, що відповідають ступеню завершеності базового транспортного засобу;

на другому і подальших етапах - технічну документацію, сертифікати затвердження типу, які відповідають ступеню завершеності транспортного засобу, та сертифікати, видані на попередньому етапі затвердження типу. Суб'єкт господарювання подає також опис змін конструкції (комплектації) незавершеного транспортного засобу.

Сертифікат затвердження типу видається на:

1) транспортні засоби, які відповідають технічному опису та вимогам  Технічного регламенту до всіх складових частину окремих технічних вузлів та характеристик залежно від категорії транспортних засобів, - у разі затвердження типу одним етапом;

2) незавершені або завершені транспортні засоби, які відповідають технічному опису та вимогам Технічного регламенту, що можуть бути до них застосовані залежно від ступеню завершеності, - у разі поетапного затвердження типу;

3) компоненти, які відповідають технічному опису і вимогам окремих технічних регламентів, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, що поширюються на такі компоненти.

За запитом виробника у сертифікаті затвердження типу наводяться відомості щодо відповідності транспортного засобу, компонента вимогам, не встановленим Технічним регламентом, якщо така відповідність доведена за результатами оцінки ООВ.

Після надходження до ООВ заявки і технічної документації:

1)	проводиться перевірка:

-	повноти та достовірності відомостей, що містяться в технічній документації, сертифікатах затвердження типу незавершеного транспортного засобу;

-	відповідності транспортного засобу, компонента технічному опису, які стосуються такого транспортного засобу, компонента;

2)	організовується проведення необхідних випробувань і перевірок транспортного засобу, компонента відповідно до вимог Технічного регламенту, які стосуються такого транспортного засобу, компонента;

3)	у разі необхідності проводиться перевірка дотримання вимог щодо встановлення на транспортний засіб окремих компонентів, сфера застосування сертифіката затвердження типу яких обмежується відповідно до Технічного регламенту.

Оцінка відповідності проводиться призначеним органом з метою оцінки відповідності конструкції технічного засобу вимогам «Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів» і передбачає виконання наступних процедур:

- розгляд  та реєстрація заявки на проведення робіт з оцінки відповідності (перевірки типу);

- експертиза наданої технічної документації (технічного файлу) (Додаток Е форма Ф-7.4/06-6);

- оформлення договору на виконання робіт з оцінки відповідності;

- оформлення розпорядження щодо складу групи аудиторів (експертів) по проведенню робіт з оцінки відповідності;

- оформлення рішення за заявкою на проведення затвердження типу

- складання програми і методики досліджень та випробувань типового зразка технічного засобу;

- відбір;

та ідентифікація; типового зразка для проведення досліджень та випробувань;

- дослідження та випробування типового зразка технічного засобу;

- оформлення звіту за результатами оцінювання продукції, в якому наводяться дані про проведену роботу та отримані результати;

- сповіщення заявника щодо одержаних результатів досліджень та випробувань типового зразка технічного засобу;

- оформлення та занесення сертифікату затвердження типу технічного засобу до реєстру призначеного органу з оцінки відповідності;

- укладання сертифікаційної угоди;

- забезпечення конфіденційності інформації, отриманої при проведенні робіт з оцінки відповідності.

У заявці повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника, а у разі подання заявки уповноваженим представником також документ про надання таких повноважень (доручення, дилерський договір і т.ін.);

- письмове підтвердження, що заявка на цей тип технічного засобу не була подана іншому призначеному органу з оцінки відповідності;

- технічний файл на тип технічного засобу, що підлягає перевірці.

Оформлення договору на проведення робіт з оцінки відповідності здійснюється уповноваженим фахівцем призначеного органу згідно з вимогами процедури.

Оформлення розпорядження щодо складу групи аудиторів (експертів) на проведення робіт з оцінки відповідності здійснюється уповноваженим фахівцем призначеного органу. У складі комісії повинен бути принаймні один аудитор (експерт) за даним напрямком діяльності, акредитований у встановленому порядку.

При цьому не призначаються спеціалісти, що взаємодіють з організацією, яка займається розроблянням, постачанням або технічним обслуговуванням такої самої продукції, тому що це може спричинити сумніви в неупередженості оцінки відповідності.

Рішення за заявкою на проведення затвердження типу складається групою аудиторів (експертів) по проведенню робіт з оцінки відповідності та підписується керівником призначеного органу.

Експертиза технічної документації (технічного файлу) проводиться групою аудиторів.

Програма і методика досліджень та випробувань типового зразка технічного засобу, розробляється групою аудиторів (експертів) по проведенню робіт з оцінки відповідності за результатами експертизи технічної документації та затверджується керівником ООВ.

Типовий зразок технічного засобу, що додається до заявки, оформляється актом відбору. Відбір зразка машини для проведення досліджень та (або) випробувань здійснюється згідно з вимогами процедури. У разі потреби для проведення перевірки ООВ можуть залучатися додаткові типові зразки продукції.

Кількість зразків транспортних засобів, компонентів, наданих суб'єктом господарювання органу затвердження типу для проведення процедури затвердження типу, повинна бути достатньою для проведення перевірки їх модифікацій з урахуванням типу двигуна, коробки передач, кількості та розташування приводних і керованих осей, їх взаємозв'язку, кількості гальмівних осей, типу пристрою для захисту водія у разі перекидання транспортного засобу.

Ідентифікація типового зразка технічного засобу для проведення досліджень та випробувань здійснюється згідно з вимогами процедури з оформленням акту ідентифікації.

Дослідження та випробування типового зразка технічного засобу виконуються групою аудиторів (експертів) по проведенню робіт з оцінки відповідності відповідно до вимог затвердженої Програми і методики за участю акредитованої ВЛ (далі - АВЛ) (при необхідності) (Додаток 22).

Результати дослідження та випробування оформлюються протоколом, який затверджується керівником АВЛ.

За результатами робіт оформлюється звіт про оцінку в якому наведені дані про проведену роботу та отримані результати, та щодо можливості видачі сертифікату затвердження типу технічного засобу, який затверджується керівником ООВ. Один екземпляр звіту разом з протоколом щодо досліджень та випробувань зразка обладнання надається замовнику.

При позитивних результатах оцінки відповідності, призначений ООВ, оформлює та заносить сертифікат затвердження типу технічного засобу, компонента, до реєстру ООВ, а також надає сертифікат замовнику. Термін дії сертифікату затвердження типу технічного засобу до 5 років. Копія сертифіката зберігається призначеним органом.

Забезпечення конфіденційності інформації, отриманої при проведенні робіт з оцінки відповідності, згідно з вимогами процедури.

Відповідальність і повноваження персоналу, що забезпечують виконання вимог цієї процедури під час проведення робіт з оцінки відповідності (перевірка типу) викладені в розділі 4 цієї процедури.

Призначений орган з оцінки відповідності несе постійну відповідальність за забезпечення чинності сертифіката затвердження типу технічного засобу. Він інформує виробника про усі значні зміни в законодавстві, які можуть вплинути на чинність такого сертифіката.

Призначений ООВ може призупинити або анулювати сертифікат затвердження типу в разі не виконання суб’єктом господарювання умов визначених в пунктах 5.8.1 та 5.8.2.

## 5.3. Забезпечення належної якості виробництва

Серійне виробництво транспортних засобів або компонентів, що належать до типу, затвердженого згідно з Технічним регламентом, здійснюється у спосіб, що забезпечує їх відповідність затвердженому типу та вимогам Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів.

ООВ проводить до моменту видачі сертифіката затвердження типу перевірку виробництва щодо наявності умов для виробництва транспортного засобу, компонента відповідно до затвердженого типу та вимог Технічного регламенту.

Попередня перевірка виробництва щодо наявності умов для забезпечення відповідності транспортного засобу, компонента затвердженому типу та вимогам Технічного регламенту проводиться ООВ або технічною службою, залученою ООВ до його проведення. За результатами зазначеної перевірки суб'єктові господарювання видається звіт щодо наявності умов, необхідних для виробництва транспортного засобу, компонента відповідно до затвердженого типу із зазначенням виробничих підрозділів, у яких проводилася перевірка процесів, що досліджувалися.

Заходи, які необхідно здійснити в рамках перевірки, визначаються з урахуванням особливостей виробництва транспортного засобу, компонента та наявності у суб'єкта господарювання сертифіката на систему управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001 "Система управління якістю. Вимоги".

Негативні результати проведеної перевірки є підставою для зупинення робіт із затвердження типу транспортних засобів, компонентів . до моменту створення суб'єктом господарювання умов, необхідних для виробництва транспортного засобу, компонента відповідно до затвердженого типу.

Суб'єкт господарювання інформує ООВ про:

-	втрату чинності сертифіката на систему управління якістю та зміну сфери її застосування - за наявності такого сертифіката;

-	отримання сертифіката на систему управління якістю після проведення попередньої перевірки виробництва.

Суб'єкт господарювання, якому видано сертифікат затвердження типу, вживає заходів до забезпечення відповідності транспортного засобу, компонента затвердженому типу та здійснення контролю за дотриманням такої відповідності.

ООВ проводить періодичні перевірки умов виробництва та вжитих суб'єктом господарювання заходів щодо забезпечення і контролю відповідності транспортних засобів, компонентів затвердженому типу. План перевірки, яким передбачається проведення в установлений строк випробувань, необхідних для контролю відповідності: транспортного засобу, компонента затвердженому типу згідно з вимогами Технічного регламенту, погоджується із суб'єктом господарювання.

Періодичність проведення таких перевірок визначається з урахуванням результатів попередньої перевірки виробництва та наявності системи управління якістю, але не менше ніж один раз на два роки.

Суб'єкт господарювання - власник сертифіката затвердження типу:

-	забезпечує під час виробництва транспортного засобу, компонента контроль за відповідністю затвердженому типу за допомогою належних йому або доступних для використання засобів вимірювання та випробувального обладнання, необхідних для здійснення такого контролю;

-	зберігає зареєстровані результати випробувань протягом строку, що визначається за домовленістю з ООВ, але не менш як 10 років;

-	проводить аналіз результатів випробувань і перевірок транспортного засобу, компонента кожного затвердженого типу з метою здійснення контролю за забезпеченням стабільності характеристик транспортного засобу, компонента з урахуванням допустимих відхилень, властивих для серійного виробництва;

-	у разі виявлення під час випробувань невідповідності установленим вимогам певної кількості зразків транспортного засобу, компонента забезпечує відбір нових зразків і проводить повторне випробування, а також вживає необхідних заходів для забезпечення такої відповідності.

Суб'єкт господарювання подає ООВ, що проводить перевірку, матеріали, які містять результати випробувань, та відомості про виробництво транспортного засобу, компонента.

Відбір зразків транспортних засобів, компонентів для проведення перевірок і випробувань відповідно до Технічного регламенту здійснюються відповідно до Плану перевірки згідно з пунктом 28 Технічного регламенту або позапланово у разі виявлення під час перевірки виробництва невідповідності вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 "Система управління якістю. Вимоги", яка може вплинути на стабільність характеристик транспортного засобу, компонента затвердженому типу.

У разі отримання негативних результатів перевірки та випробувань згідно з пунктом 31 Технічного регламенту суб'єкт господарювання невідкладно вживає заходів для забезпечення відповідності транспортних засобів, компонентів затвердженому типу та повідомляє про це ООВ.

Позитивні результати таких перевірок та випробувань є підставою для збереження чинності сертифікатом затвердження типу, виданого згідно з пунктом 22 Технічного регламенту.

## 5.4. Сертифікат затвердження типу

Форма сертифіката затвердження типу визначається ООВ.

Оформлення сертифіката затвердження типу ООВ здійснюється за зразком сертифіката відповідності, затвердженого центральним органом виконавчої влади з питань підтвердження відповідності.

Термін дії сертифіката встановлюється ООВ з урахуванням строку виробництва транспортного засобу, компонента та результатів перевірки виробництва, але не більш як на п'ять років.

Термін дії сертифіката продовжується після проведення перевірки виробництва ООВ за заявкою суб'єкта господарювання. Перелік документів, що подаються для продовження строку дії сертифіката, визначає ООВ  (розділ 5.2.).

Ведення реєстру сертифікатів затвердження типу здійснюється ООВ. Кожному сертифікату затвердження типу присвоюється номер, який складається з п'яти секцій, а саме:

секція 1 - розпізнавальний знак України "UA";

секція 2:

-	для транспортних засобів - рік набрання чинності та номер нормативно-правового акта, яким затверджено Технічний регламент;

-	для компонентів - рік набрання чинності та номер нормативно-правового акта, яким затверджено окремий технічний регламент, номер іншого нормативно-правового акта або нормативного документа, дія якого поширюється на такий компонент;

секція 3 - позначення особливостей затвердження типу літерою латинського алфавіту P (продукція що пройшла оцінку відповідності із застосуванням комбінації процедур затвердження типу на одиничні зразки та малі партії) або S (продукція що пройшла оцінку відповідності із застосуванням комбінації процедур затвердження типу та забезпечення належної якості виробництва). Інформація про особливості позначаються відповідною літерою, наводиться у сертифікаті затвердження типу;

секція 4 - порядковий номер сертифіката затвердження типу, що складається з чотирьох послідовних цифр починаючи з 0001 для кожного технічного регламенту, відповідно до якого затверджено тип;

секція 5 - номер, яким позначається кількість змін, внесених до сертифіката затвердження типу відповідно до пункту 41 Технічного регламенту, що складається з двох послідовних цифр починаючи з 00 для кожного зміненого сертифіката затвердження типу.

Секції номера відділяються зірочкою (*).

Сфера застосування сертифіката затвердження типу компонента обмежується у разі, коли компонент, що підлягає затвердженню, виконує функцію або виявляє властивості лише у взаємодії з іншими частинами транспортного засобу, у зв'язку з чим відповідність одній або кільком вимогам можна перевірити лише за умови встановлення їх на транспортний засіб або об'єднання з його окремими частинами.

У такому разі в сертифікаті наводяться відповідні обмеження та визначаються умови встановлення компонента на транспортному засобі і перевірки такого компонента. Відповідність таких обмежень та умов вимогам окремих технічних регламентів, інших нормативно-правових актів або нормативних документів, що стосуються зазначеного компонента, перевіряється під час затвердження типу транспортного засобу.

У разі виявлення фактів, що підтверджують небезпечність транспортного засобу, компонента для життя і здоров'я людей, дорожнього руху, навколишнього природного середовища, орган затвердження типу відмовляє у видачі сертифіката затвердження типу та письмово пові-домляє про це суб'єктові господарювання із зазначенням причини.

## 5.5. Сертифікат відповідності затвердженому типу

Після видачі сертифіката затвердження типу суб'єкт господарювання складає сертифікат відповідності затвердженому типу на кожний завершений або незавершений транспортний засіб, вироблений відповідно до затвердженого типу. Суб'єкт господарювання відповідає за достовірність інформації, наведеної у сертифікаті відповідності затвердженому типу. Враховуючи вимоги Директиви Європейського Парламенту та Ради 2003/37/ЕС від 26 травня 2003 р. щодо затвердження типу сільськогосподарських або лісогосподарських тракторів, їх причепів та змінних причіпних машин разом з їх системами, складовими частинами та окремими технічними вузлами, сертифікат відповідності затвердженому типу оформляється за формою згідно з додатком 3 Технічного регламенту.

За зверненням суб'єкта господарювання перевірки та випробування транспортного засобу, компонента, результати яких використовуються для складення сертифіката відповідності затвердженому типу, можуть проводитись технічною службою ООВ.

До сертифіката відповідності затвердженому типу додається технічний опис транспортного засобу відповідно до його категорії. У разі поетапного затвердження типу транспортного засобу також додаються сертифікати відповідності затвердженому типу, видані на попередніх етапах.

Суб'єкт господарювання після отримання сертифіката затвердження типу зазначає в паспорті на транспортний засіб, компонент або наносить на табличку виробника кожного транспортного засобу, компонента, вироблених відповідно до затвердженого типу, номер такого сертифіката.

Суб'єкти господарювання здійснюють введення в обіг незавершеного транспортного засобу у разі його відповідності вимогам Технічного регламенту які поширюються на такий транспортний засіб залежно від ступеня його завершеності.

Суб'єкти господарювання здійснюють продаж компонентів у разі їх відповідності вимогам окремих технічних регламентів, інших нормативно-правових актів або нормативних документів, дія яких поширюються на такі компоненти.

Особливості проведення процедури затвердження типу транспортних засобів малих і кінцевих серій здійснюється відповідно до п.п. 50-52 Технічного регламенту.

Особливості затвердження типу транспортних засобів, конструкція яких розроблена з використанням технічних або технологічних рішень, які не відповідають установленим вимогам здійснюється відповідно до п.п. 53-55 Технічного регламенту.

## 5.6. Внесення змін до інформаційної справи та сертифіката затвердження типу

У разі зміни конструкції транспортного засобу, компонента, їх характеристик, що зазначаються в інформаційній справі, після отримання сертифіката затвердження типу суб'єкт господарювання інформує ООВ про такі зміни та подає заявку щодо внесення відповідних змін до інформаційної справи та сертифіката затвердження типу.

У разі коли зміни стосуються технічного опису затвердженого типу транспортного засобу, компонента, ООВ вносить до інформаційної справи відповідні зміни із зазначенням дати внесення.

У разі коли зміна конструкції транспортного засобу, компонента та їх характеристик зумовлює необхідність проведення додаткових перевірок, випробувань або існує необхідність врахування змін, що внесені після видачі сертифіката затвердження типу, ООВ приймає рішення (Додаток Р форма Ф-7.4/06-19) про внесення змін до сертифіката затвердження типу транспортного засобу, компонента.

У разі виникнення необхідності у проведенні додаткових випробувань або перевірок ООВ інформує про це суб'єкта господарювання та вносить зміни до сертифіката затвердження типу, інформаційної справи лише за умови отримання їх позитивного результату.

ООВ  видає сертифікат затвердження типу із внесеними змінами, у якому зазначаються порядковий номер зміни, дата та підстави внесення.

## 5.7. Заходи щодо забезпечення відповідності транспортного засобу, компонента затвердженому типу

ООВ, суб'єкти господарювання здійснюють протягом строку дії сертифіката затвердження типу заходи щодо забезпечення відповідності транспортного засобу, компонента затвердженому типу.

Транспортний засіб, компонент вважаються такими, що не відповідають затвердженому типу, у разі невідповідності:

-	такого засобу, компонента технічному опису;

-	однієї чи більше складової частини або характеристики такого засобу, компонента вимогам відповідних окремих технічних регламентів, інших нормативно-правових актів або нормативних документів, що поширюються на них;

-	транспортного засобу, компонента технічному опису, сертифікату затвердження типу внаслідок зміни їх конструкції та характеристик, якщо про такі зміни своєчасно не повідомлено ООВ та не вжито відповідних.

Невідповідність транспортного засобу, компонента затвердженому типу може бути виявлено:

-	шляхом проведення перевірки виробництва;

-	під час поетапного затвердження типу транспортного засобу;

-	за повідомленням органу, що здійснює державний ринковий нагляд за транспортними засобами, компонентами, або споживача.

У разі виявлення невідповідності транспортного засобу, компонента затвердженому типу орган затвердження типу повідомляє протягом 10 днів:

-	технічним службам, що проводили випробування і перевірки, за результатами яких видано сертифікати затвердження типу незавершеного транспортного засобу, компонентів, про необхідність проведення повторних перевірок;

-	суб'єктові господарювання - про необхідність здійснення заходів для забезпечення відповідності виготовлених транспортних засобів, компонентів затвердженому типу.

Заходи щодо виявлення та усунення невідповідності транспортного засобу затвердженому типу здійснюються суб'єктами господарювання протягом шести місяців починаючи з дня надходження до ООВ повідомлення про таку невідповідність.

ООВ контролює здійснення суб'єктом господарювання заходів щодо забезпечення відповідності транспортного засобу, компонента затвердженому типу.

У разі неспроможності суб'єкта господарювання здійснити заходи для забезпечення відповідності транспортного засобу, компонента затвердженому типу ООВ приймає протягом місяця рішення про скасування сертифіката затвердження типу такого засобу, компонента із зазначенням підстави та інформує про це суб'єкт господарювання і уповноважений орган, що проводить відомчу реєстрацію.

## 5.8. Умови та процедури надавання, підтримування, призупинення чи скасовування сертифікату або розширювання сфери оцінки відповідності

ООВ визначає умови надавання, підтримування оцінки відповідності, розширювання її галузі, а також умови, за яких чинність сертифікату можна призупинити або скасувати (Додаток І, форма Ф-7.4/06-10 та Додаток Ї, форма Ф-7.4/06-11).

ООВ визначає процедури:

а) надавання, підтримування, скасовування і, якщо потрібно, призупинення дії сертифіката;

б) розширювання або скорочування сфери дії сертифіката;

в) провадження повторного оцінювання у випадку істотних змін конструкції або характеристик продукції або змін вимог стандартів, на відповідність яким сертифікована продукція, або змін у формі власності, структурі або адміністрації постачальника, а також у випадку надходження інформації, що вказує на те, що продукція більше не відповідає вимогам, підтвердженим під час оцінки відповідності.

Якщо введена в обіг продукція не відповідає вимогам безпеки для життя та здоров'я людини, майна, а також охорони навколишнього природного середовища дія сертифіката скасовується.

Якщо дію сертифікату призупинено, ООВ вимагає, щоб протягом періоду призупинення дії, постачальник не робив ніяких заяв, які вводять в оману, відносно стану оцінки відповідності, та припинив використовувати знак оцінки відповідності на продукції, яка виробляється починаючи з дати повідомлення про призупинення дії сертифікату. Крім цього ООВ вимагає:

а) щоб, продукція, яка не пройшла оцінку відповідності Технічному регламенту, не розміщувалася на ринку (інформацію про таку продукцію ООВ надсилає до органу ринкового нагляду);

б) щоб продукція, що потенційно не відповідає вимогам Технічного регламенту піддавалася коригувальним діям, включаючи відкликання продукції, якщо це застосовано.

### 5.8.1. Призупинення дії сертифіката

ООВ може призупинити дію сертифіката у випадках:

-	порушення вимог визначених Технічним регламентом;

-	невідповідність продукції підтвердженому типу;

-	порушення вимог в технологічному процесі виробництва, правил приймання, методів контролю та випробувань, позначення продукції, що узгоджені з ООВ під час проведення оцінювання відповідності продукції;

-	зміни конструкції (складу), комплектності або технологічному процесі виробництва продукції без попереднього погодження ООВ.

-	невиконанні суб'єктом господарювання рекомендацій ООВ за результатами нагляду за виробництвом;

-	порушення термінів виконання коригувальних заходів за результатам нагляду за виробництвом;

-	порушення встановлених договором термінів оплати робіт з нагляду за виробництвом.

### 5.8.2. Анулювання сертифіката

ООВ може анулювати сертифікат у таких випадках:

-	встановлення змін, внесених до конструкторської, технологічної та нормативної документації без попереднього погодження з ООВ, які вплинули на показники екології та безпеки;

-	порушення правил застосування сертифікатів та знаків відповідності, що застосовуються під час оцінювання відповідності;

-	наявністю рекламацій та претензій (що залишилися без розгляду) до сертифікованої продукції;

-	невиконання фінансових зобов'язань суб'єктом господарювання (уповноваженим представником резидентом України).

- 	невиконання суб'єктом господарювання умов сертифікаційної угоди;

## 5.9. Заходи в разі призупинення дії сертифіката

Якщо дію сертифіката призупинено, ООВ вимагає, щоб протягом періоду призупинення дії, суб'єкт господарювання не робив ніяких заяв, які вводять в оману, щодо стану оцінки відповідності, і припинив використовувати знак оцінки відповідності на продукції, яка виробляється з дати повідомлення про призупинення дії сертифіката. Крім цього ООВ вимагає:

а) щоб продукція, яка не пройшла оцінку відповідності Технічному ре-регламенту, що не розміщувалася на ринку (інформацію про таку продукцію ООВ направляє до органу ринкового нагляду);

б) щоб потенційно несправна сертифікована продукція піддавалася коригувальним діям, включаючи відкликання продукції, якщо це може бути застосовано.

Власник сертифіката:

вживає заходи щодо припинення порушення на умовах, визначених законодавством, доводить продукцію до стану відповідності вимогам, зазначеним у Технічному регламенті, та підтверджує цю відповідність у встановленому порядку;

-	визначає обсяг виробленої невідповідної продукції та заходи, спрямовані на ідентифікацію продукції, виробленої до і після проведення коригувальних заходів;

-	повідомляє споживачів про небезпеку (або небажаність) експлуатації продукції та порядок усунення виявлених невідповідностей або обміну продукції;

-	усуває невідповідності в продукції, що знаходиться в експлуатації, або забезпечує її повернення та доопрацювання, замінює продукцію у споживача, якщо усунення виявлених невідповідностей неможливе чи недоцільне;

-	здійснює заходи для усунення причин невідповідності продукції.

## 5.10 Порядок використання сертифіката

Після отримання сертифіката затвердження типу виробник або його уповноважений представник складає сертифікат відповідності на кожний транспортний засіб (завершений або незавершений), компонент, що відноситься до визначеного типу.

Сертифікатом відповідності затвердженому типу виробник або його уповноважений представник підтверджує, що визначений транспортний засіб або компонент (вказується варіант/версія, ідентифікаційний номер) вироблений відповідно до затвердженого  типу.

Форма сертифіката затвердження типу наведена (Додаток Н форма Ф-7.4/06-16 та Додаток С, форма Ф-7.4/06-20).

Маркування: після отримання сертифіката затвердження типу виробник зазначає в паспорті на транспортний засіб, компонент або наносить на табличку виробника кожного транспортного засобу, компонента, виготовлених відповідно до затвердженого типу, номер сертифіката затвердження типу.

# 6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

ООВ та організації, що діють за його дорученням (субпідрядники), несуть відповідальність за розголошення комерційної або професійної таємниці відносно конфіденційної інформації, отриманої в ході робіт з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту.

ООВ повинен уживати адекватних заходів, узгоджених з нормами чинного законодавства, щоб забезпечити конфіденційність інформації, отриманої у процесі оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту на всіх рівнях організації.

ООВ інформує організації, що діють за його дорученням (субпідрядники), про забезпечення конфіденційності робіт як при їх виконанні, так і після.

Для забезпечення конфіденційності інформації ООВ здійснює такі заходи:

- попередження співробітників про конфіденційність інформації, яка доступна їм під час виконання робіт з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту, та про відповідальність за її розголошення;

- обмеження доступу до інформації про проведення робіт іншими співробітниками ООВ;

- документи, що надаються Заявником не підлягають передачі третій стороні;

- документи та записи щодо конкретних робіт з сертифікації є власністю ООВ, їх розголошення або тиражування може бути виконане тільки з дозволу керівника ООВ та заявника;

- обмеження доступу до архівних документів та електронних носіїв.

Якщо законодавство вимагає від ООВ передати інформацію щодо робіт з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту третій стороні, Заявник своєчасне інформується про подібне передавання.

# 7. АПЕЛЯЦІЇ

Якщо заявник бажає опротестувати заходи щодо процедур оцінки відповідності, він повинен подати письмову апеляцію до ООВ не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення. Подання апеляції не зупиняє дії прийнятого рішення.

Для розгляду кожної апеляції створюється апеляційна комісія.

Апеляція розглядається апеляційною комісією ООВ не пізніше одного місяця після її одержання. Розгляд апеляцій в органі з оцінки відповідності (сертифікації) здійснюється згідно процедури.

Рішення комісії письмово доводиться до відома заявника та ООВ.

Витрати, пов'язані з розглядом апеляції, несе кожна із сторін.

# 8. ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

Всі роботи з оцінювання відповідності сплачує заявник за договорами на проведення цих робіт, що укладаються з ООВ та випробувальними лабораторіями. Послуги ООВ є загальнодоступними для всіх заявників, чия діяльність потрапляє в заявлену ООВ сферу діяльності. ООВ не встановлює неприйнятні фінансові або інші умови.

Оплата робіт з оцінювання відповідності проводиться незалежно від її результатів. Інформаційне забезпечення ООВ через електронні носії інформації (сайт), що регулярно переглядаються та поновлюються, а також за запитами юридичних чи фізичних осіб надає на вимогу: інформацію про повноваження, відповідно до яких діє ООВ; порядок оцінювання відповідності продукції, що охоплює правила і порядок видавання, підтримування, продовжування, призупинювання дії чи скасовування сертифікатів; інформацію про порядок і процес оцінювання відповідності продукції стосовно вибраної процедури оцінки; перелік продукції, що пройшла процедуру оцінювання відповідності ООВ; інформацію щодо постачальників продукції, що пройшла процедуру оцінки відповідності; іншу інформацію, що не складає комерційної таємниці замовників або ООВ.

# ДОДАТКИ

## Додаток А

Форма Ф-7.4/06-1 «Заявка на затвердження типу»

Керівнику Органу оцінки відповідності

ТОВ “ КСЦ-КОНКОРД ”

_________________________________

адреса

ЗАЯВКА

на затвердження типу

(Ф-7.4/06-1)

1. ___________________________________________________________________________

(суб’єкт господарювання, адреса, код  ЄДРПОУ)

в особі _______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові керівника та його посада)

просить провести процедуру затвердження типу повнокомплектного транспортного засобу

_____________________________________________________________________________

(назва транспортного засобу, тип, варіант, торгова назва, заводський номер, код ДКПП, УКТЗЕД)

_____________________________________________________________________________

категорія _________, відповідно до вимог Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1367.

2. Заявник зобов’язується:

- надати зразки транспортних засобів для проведення випробувань ;

- надавати додаткову інформацію на вимогу Органу затвердження типу;

- здійснювати оплату робіт з затвердження типу незалежно від їх результатів.

3. Назва виробника транспортного засобу та адреса(и) розміщення виробництва:

4. Перелік документів, що додаються:

5. Додаткові відомості:

Керівник                    ________________                     ____________________

(ініціали, прізвище)

МП                                                                                                                            “_____”_____________20___р.

## Додаток Б

Форма Ф-7.4/06-2 «Журнал реєстрації заявок на проведення робіт затвердження типу»

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ЗАЯВОК НА ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПУ

(Ф-7.4/06-2)

| Номер заявки та дата реєстрації | Заявник (назва підприємства заявника) | Виробник та його адреса та адреса складального виробництва | Назва транспортного засобу, тип, варіант, торгова назва, заводський номер | № рішення та дата | Номер протоколу, назва лабораторії | Серія та номер бланка сертифіката | Номер сертифіката та дата | № рішення щодо видачі (відмови у видачі) сертифіката та дата | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

## Додаток В

Форма Ф-7.4/06-3 «Розпорядження щодо складу групи аудиторів (експертів) по проведенню робіт з оцінки відповідності»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

щодо складу групи аудиторів (експертів) по проведенню робіт з оцінки відповідності

(Ф-7.4/06-3)

від « ____ »   _____________ 20 ___  р.

за заявкою №           від « ____ »  _____________  20 ___ р.

(назва та адреса заявника  (виробника, уповноваженого представника, імпортера та ін.))

на затвердження типу:

(назва продукції, категорія, код УКТЗЕД (ДКПП))

( назва та адреса виробника та складального виробництва)

Створити групу аудиторів (експертів) по проведенню робіт з оцінки відповідності у складі:

(посада, прізвище, ініціали)

(посада, прізвище, ініціали)

Керівник

ООВ ТОВ «КСЦ-КОНКОРД»

(підпис)		                                                          (прізвище, ініціали)

З рішенням ознайомився:

Відповідальний виконавець

(підпис)			                                       (прізвище, ініціали)

Відповідальний виконавець

(підпис)		                                                          (прізвище, ініціали)

## Додаток Г

Форма Ф-7.4/06-5 «Протокол аналізування комплекту документів на затвердження типу (назва технічного засобу)»

Протокол аналізування комплекту документів на затвердження типу

(назва технічного засобу)

(Ф-7.4/06-5)

- Проаналізовано заявку №           від                                  20      р.

Інформація щодо заявника та продукцію є достатньою для проведення процесу затвердження типу;

+

Будь-які відомі розбіжності у розумінні між органом з оцінки відповідності та заявником вирішені, зокрема,

+

погодження щодо нормативних документів;

Заявлена сфера сертифікації визначена;

+

Наявні засоби для виконання всіх видів діяльності з оцінювання;

+

Орган з оцінки відповідності має компетентність і спроможність здійснювати сертифікаційну діяльність.

- Перевірено комплект документів:

- 1.

- 2.

  - Комплект документів відповідає (не відповідає) вимогам Технічного регламенту

- Аналізування інформаційного документа та підтверджуючих документів.

| № згідно ТР | Характеристика транспортного засобу та найменування складової частини, технічного вузла | Позначення НД (НПА), що встановлює вимоги | Пункти Технічного опису | Підтверджуючі документи | Результати аналізування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.1	Проаналізовано «Технічний опис  (назва технічного засобу)».

Технічний опис типу сформовано відповідно до інформаційного документа, варіант (в залежності від типу продукції).

Під час аналізування Технічного опису (назва технічного засобу) невідповідностей не виявлено, дані наведені в технічному описі є достовірними.

3.2 Аналызування документів з підтвердження відповідності компонентів:

- наявні копії підтверджуючих документів щодо відповідності компонентів за пп. ТР.

3.3 Аналіз результатів випробувань:

Висновок

Наданої інформації достатньо (не достатньо) для проведення робіт з затвердження типу.

Погодити можливість прийняття сертифікатів затвердження типу компонентів згідно з Правилами Європейської економічної комісії ООН  з компетентним органом щодо забезпечення виконання Женевської угоди 1958 року за такими пунктами ТР (Директиви ЄС № 2003/37):

Провести випробування технічного засобу на відповідність вимогам, за пунктами ТР:

Продовжити роботи з  затвердження типу.

Відповідальний виконавець         ______________________                         (дата)

## Додаток Д

Форма Ф-7.4/06-5 «Рішення за заявкою на проведення затвердження типу»

РІШЕННЯ

за заявкою на проведення затвердження типу

(Ф-7.4/06-5)

від « ___ » _________ 20 ___ р.

за заявкою №           від « ___ » _________ 20 ___ р.

(назва та адреса заявника  (виробника, уповноваженого представника, імпортера та ін.))

на затвердження типу:

(назва продукції, категорія, код УКТЗЕД (ДКПП))

( назва та адреса виробника та складального виробництва)

1 Схема міститиме:

1.1 Попередню перевірку виробництва проведе ООВ ТОВ «КСЦ-КОНКОРД».

1.2 Випробування транспортного засобу на відповідність вимогам нормативно-правових актів, нормативних документів, технічного опису типу проведе

(назва акредитованої лабораторії (центра))

1.3 Відбір зразків транспортного засобу для випробувань проведе ООВ ТОВ «КСЦ-КОНКОРД»

1.4 Погодження з компетентним органом прийняття підтверджуючих документів щодо затвердження типу складових частин за Правилами ЄЕК ООН за пунктами ТР (Директиви ЄС № 2003/37 (за необхідності).

1.5 Нагляд за умовами виробництва здійснюватиме ООВ ТОВ «КСЦ-КОНКОРД»» (за умови перевірки належної якості виробництва).

2.  Випробування транспортного засобу буде проведено на відповідність:

Роботи проводяться на підставі господарських договорів

Відповідальний виконавець

(підпис)			(прізвище, ініціали)

Керівник

ООВ ТОВ «КСЦ-КОНКОРД»

(підпис)			(прізвище, ініціали)

З рішенням ознайомився:

Представник заявника

(підпис)				(прізвище, ініціали)

## Додаток Е

Форма Ф-7.4/06-6 «Звіт за результатами оцінювання продукції»

Звіт за результатами оцінювання продукції

(Ф-7.4/06-6)

За заявкою № ______ від «____» ____________20__р. проведена робота з оцінки відповідності продукції_________________________________________________________

(назва продукції)

виробництва _____________________________________________________________________________

(назва та адреса виробника)

замовник_____________________________________________________________________

(назва та адреса заявника  (виробника, уповноваженого представника, імпортера та ін.))

оцінювання відповідності продукції (виробів) проведено на відповідність вимогам Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів

Оцінка результатів робіт

| Вид виконуваних робіт | Позитивна (+)/негативна (-) |
| --- | --- |
| Аналіз наданої заявником документації | + |
| Відбір зразків | + |
| Оцінка якості виробництва | + |
| Перевірка відповідності технічного проекту | + |
| Випробування | + |

| Виявлені в процесі оцінювання відхили* | Терміни усунення |
| --- | --- |

*За результатами оцінювання підприємству розробити коригувальні дії і направити їх до ООВ в термін до _______________________________________________________________

Голова комісії**/виконавець       ________________                      ________________

(підпис)                                                                                     ПІБ

Члени комісії**		            ________________                   ___________________

(підпис)                                                                                     ПІБ

________________                    ___________________

(підпис)                                                                                     ПІБ

Із звітом ознайомлений керівник підприємства  ________________          ________________

(підпис)                                                         ПІБ

*Примітка. Заповнюється при наявності відхилів

**Примітка. В разі створення комісії.

## Додаток Є

Форма Ф-7.4/06-7 «Рішення за результатами оцінювання»

Рішення № ______

за результатами оцінювання

(Ф-7.4/06-7)

На основі проведених робіт за заявкою № ________ від ________, орган з оцінки відповідності вважає можливим видати та зареєструвати у реєстрі сертифікат затвердження типу на:

(назва продукції, категорія, код УКТЗЕД (ДКПП))

виробництва

( назва та адреса виробника та складального виробництва)

терміном дії до «___» ______________20__ р.

Керівник ООВ	      	_______________          ________________________

(підпис)                        	     (ПІБ)

## Додаток Ж

Форма Ф-7.4/06-8 «Рішення про відмову у видачі сертифіката затвердження типу»

Рішення №__________ від             20    року

про відмову у видачі сертифіката затвердження типу

(Ф-7.4/06-8)

Згідно з заявкою №____________ від ______________________ заявлено проведення робіт з оцінки відповідності на:

(назва продукції, категорія, код УКТЗЕД (ДКПП))

( назва та адреса виробника та складального виробництва)

На відповідність вимогам Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів

При _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

виявлено наступні недоліки:_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Висновок: ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Виробник зобов'язаний:

- не розміщувати на ринку продукцію, що не пройшла оцінку відповідності;

- відкликати з торговельної мережі (споживача) потенційно несправну оцінену продукцію та піддати її коригувальним діям

Рішення органу оцінки відповідності може бути опротестовано шляхом подання письмової апеляції не пізніше 1 місяця після отримання повідомлення про прийняття рішення

Керівник ООВ	      	_______________          _____________________

(підпис)                                            	    (ПІБ)

З рішенням ознайомився:

Представник заявника       	_______________          _____________________

(                                                                                    (підпис)                                                 	     (ПІБ)

## Додаток З

Форма Ф-7.4/06-9 «Сертифікаційна угода»

СЕРТИФІКАЦІЙНА УГОДА

(Ф-7.4/06-9)

від «____» _____________________ 20__р.

№ ___________________

Товариство з обмеженою відповідальністю «КСЦ-КОНКОРД», зареєстроване за адресою _____________________________________________________________________, банківські реквізити ______________________________________:назване далі «Орган затвердження типу», в особі директора ___________________________________ та___________________________________________________________________________,

(назва підприємства-заявника)

іменоване далі «ЗАЯВНИК», __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(адреса підприємства-заявника)

, в особі______________________________________________________________________, домовились про наступне:

1. ЗАЯВНИК

1.1 Зобов’язується виконувати усі умови процедур затвердження типу, встановлених Технічним регламентом затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів.

1.2 Зобов’язується на кожний транспортний засіб, який вводиться в обіг, надавати сертифікат відповідності затвердженому типу з посиланням на ООВ, який видав сертифікат затвердження типу, а також зазначати в паспорті на транспортний засіб або наносити на табличку виробника кожного транспортного засобу номер сертифіката затвердження типу.

1.3 Зобов’язується вживати заходів до забезпечення відповідності транспортного засобу, компонента затвердженому типу та здійснення контролю за дотриманням такої відповідності.

1.4 Зобов’язується невідкладно повідомляти ООВ про:

- всі зміни в конструкції (складі) транспортного засобу, технології виготовлення,

методах випробувань та контролю, правилах приймання, що намічаються, якщо такі зміни можуть вплинути на відповідність транспортного засобу підтвердженим вимогам;

- отримання сертифіката на систему управління якістю;

- втрату чинності сертифікатом на систему управління якістю та зміну сфери її застосування - за наявності такого сертифіката;

- зміни стосовно керівництва та осіб, яких уповноважено підписувати сертифікати відповідності затвердженому типу – не пізніше ніж за 10 робочих днів до запланованої дати впровадження змін;

- зміну юридичного, комерційного, організаційного статусу або права власності;

- зміну адреси, в тому числі адреси виробництва.

1.5 Проводить усі необхідні заходи для проведення оцінювання та наглядання, зокрема, забезпечення заходів для розгляду документації та записів, доступу до відповідного устаткування, відомостей щодо персоналу і субпідрядників Заявника.

1.6 Забезпечує представникам ООВ безперешкодний доступ до місць виробництва, контролю, випробувань та зберігання транспортного засобу для здійснення нагляду за функціонуванням системи управління якістю у виробника та відбирання зразків транспортних засобів для проведення перевірок і випробувань відповідно до плану перевірки.

1.7 Зобов’язується зберігати задокументовані результати випробувань не менш як 10 років з дня їх проведення і надавати на вимогу представникам Органу затвердження типу.

1.8 Зобов’язується здійснювати оплату всіх робіт, передбачених процедурами затвердження типу. Вартість робіт визначається окремими договорами на кожну конкретну роботу.

1.9 Має право використовувати інформацію щодо проходження транспортним засобом процедур затвердження типу з метою реклами.

1.10 Не робити будь-яких заяв щодо затвердження типу транспортного засобу, які ООВ може розглядати як введення в оману або несанкціоновані.

1.11 Якщо Заявник надає копії документів з затвердження типу іншій стороні, він повинен забезпечити відтворювання цих документів в їх цілісності.

1.12 Зберігає записи щодо всіх скарг, відомих Заявнику, що стосуються відповідності продукції вимогам технічних регламентів та робить ці записи доступними для ООВ. Вживає відповідних заходів щодо таких скарг і будь-яких недоліків, які можуть вплинути на відповідність продукції затвердженому типу, виконані дії документує.

1.13 Має право подавати апеляцію до ООВ з усіх розбіжностей, пов’язаних з оцінкою та підтвердженням відповідності продукції.

2. ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

2.1 Надає Заявнику право застосовувати видані чинні сертифікати затвердження типу на транспортні засоби протягом терміну дії цієї угоди

2.2 Зобов’язується проводити періодичні перевірки умов виробництва та вжитих Заявником заходів щодо забезпечення і контролю відповідності транспортних засобів затвердженому типу з періодичністю не рідше одного разу на 2 роки.

2.3 Зобов’язується завчасно, не пізніше, як за шість місяців,  інформувати рекомендованим листом (або іншим аналогічним способом) Заявника про зміни, які він має намір зробити у вимогах до оцінювання в тому числі чинних нормативних документів.

2.4 Зобов’язується брати до уваги повідомлення щодо змін, розпочатих Заявником, і визначати відповідні дії щодо необхідності оцінювання, аналізування даних, отриманих під час оцінювання.

2.5 Зобов’язується забезпечувати конфіденційність інформації, яку його персонал отримав у результаті контактів з Заявником.

3. ІНШІ УМОВИ

  - Ця угода вступає в дію з «___» ______________ 20__р. і залишається в силі до «___» _________________ 20__ р. поки не буде скасована з обумовлених причин або розірвана однією з сторін за умови повідомлення про це іншої сторони у встановлені терміни.

  - У разі виникнення питання про скасування  угоди встановлюються такі терміни залежно від причин:

| Ситуація, що потребує попередження про скасування ліцензії | Термін завчасного попередження про скасування ліцензії |
| --- | --- |
| Бажання виробника припинити дію ліцензійної угоди | 30 днів |
| Органом з оцінки відповідності виявлено небезпеку продукції для споживачів | Не встановлюється |
| Забезпечення відповідності продукції новим вимогам технічних регламентів | За домовленістю |
| Невиконання фінансових зобов'язань за договором з виконавцем робіт | 30 днів |

Повідомлення про скасування угоди направляється другій стороні рекомендованим листом (або в інший спосіб) з наведенням причин скасування і дати припинення дії.

2.3 У випадках, якщо Заявник сповіщає ООВ про власну непідготовленість прийняти нові вимоги у встановлені терміни, порушує терміни, або, якщо результати випробувань продукції на відповідність зміненим вимогам негативні, угода вважається скасованою з часу введення в дію нових вимог.

  - Юридична відповідальність за якість продукції оцінювання якої проводив ООВ встановлюється чинним законодавством України.

| Від органу з оцінки відповідності – |  | Від Заявника |
| --- | --- | --- |
| Директор ТОВ «КСЦ-КОНКОРД» |  | ___________________________ |
| _______________ _______________ |  | ___________________________ |
| М. П. |  | М.П. |

## Додаток І

Форма Ф-7.4/06-10 «Рішення щодо призупинення дії сертифікату затвердження типу»

Рішення №__________ від             20    року

щодо призупинення дії сертифікату затвердження типу

виданого на

(назва продукції, категорія, код УКТЗЕД (ДКПП))

( назва та адреса виробника та складального виробництва)

В зв’язку з

(причина та підстава прийняття рішення щодо призупинення дії сертифікату)

Прийняв рішення:

1 Призупинити чинний сертифікату затвердження типу № _____________ від ___________ на термін до ___________________.

2 Власнику сертифікату затвердження типу забороняється використовувати сертифікат до прийняття рішення ООВ щодо його поновлення/анулювання.

Керівник ООВ	      	_______________          ________________________

(підпис)                                          	     (ПІБ)

З рішенням ознайомився:

Представник заявника

(підпис)				     (ПІБ)

## Додаток Ї

Форма Ф-7.4/06-11 «Рішення щодо анулювання дії сертифікату затвердження типу»

Рішення №__________ від             20    року

щодо анулювання дії сертифікату затвердження типу

(Ф-7.4/06-11)

виданого на

(назва продукції, категорія, код УКТЗЕД (ДКПП))

( назва та адреса виробника та складального виробництва)

В зв’язку з

(причина та підстава прийняття рішення щодо анулювання дії сертифікату)

Прийняв рішення:

1 Анулювати чинний сертифікат затвердження типу

| № п/п | № сертифікату | № бланка | Дата реєстрації | Дійсний до | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2 Скасувати реєстрацію сертифікату затвердження типу у реєстрі ООВ

3. Анулювати сертифікаційну угоду № _____ від "___" ________ 20___р.

4. Власнику сертифікату (ів) затвердження типу ____________________________________

(найменування та адреса власника сертифіката)

повернути оригінал зазначеного(их) сертифікату(ів) затвердження типу до ООВ  в термін до "____" .______________ 20____р.

Керівник ООВ	      	_______________          ________________________

(підпис)                                                         	     (ПІБ)

З рішенням ознайомився:

Представник заявника

(підпис)					(прізвище, ініціали)

## Додаток Й

Форма Ф-7.4/06-12 «Повний технічний опис»

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСЦ-КОНКОРД»

Повний технічний опис

(Ф-7.4/06-12)

| 0. | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ |
| --- | --- |
| 0.1. | Торгова назва (зареєстрована марка) виробника……………………….………….………........ |
| 0.2. | Тип (навести всі варіанти та версії)………………………………………………….…………... |
| 0.2.0. | Ступінь завершеності транспортного засобу: |
|  | завершений/поетапно завершений/незавершений транспортний засіб(1) |
|  | (у разі поетапного затвердження типу транспортного засобу, навести назви і адреси виробників та номери сертифікатів затвердження типу на всіх попередніх етапах затвердження незавершеного транспортного засобу). |
| 0.2.1. | Торгова назва(и) (за наявності): …………………………………………………………………. |
| 0.3. | Засоби для ідентифікації типу, якщо вони наявні на транспортному засобі: |
| 0.3.1. | Табличка виробника (розміщення і спосіб кріплення): …………………….………………….. |
| 0.3.2. | Номер шасі (місце нанесення): ……………………….………………….……….……………... |
| 0.4. | Категорія транспортного засобу: ………………………………………………….……………. |
| 0.5. | Назва та адреса виробника: ……………………………………………….……………………... |
| 0.6. | Розміщення та спосіб кріплення регламентованих табличок та написів (фотографії або креслення): ..........……………………………………………….…………………………………. |
| 0.7. | Розміщення номерів сертифікатів або знаків затвердження типу на системи, складові частини та окремі технічні вузли і спосіб їх нанесення: …………….......................................... |
| 0.8. | Назва та адреса(и) складального(их) виробництва(в) : ……………............................................ |
| 1. | ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦІЇ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ |
|  | (Долучити фотографії або кресленики ¾ виду спереду та ¾ виду ззаду, кресленики загального виду з розмірами основної версії транспортного засобу) |
| 1.1. | Кількість осей і коліс: ...................................................................................................................… |
| 1.1.1. | Кількість та розташування осей зі спареними колесами (за наявності): ............................….. |
| 1.1.2. | Кількість та розташування керованих осей: .............................................................................…. |
| 1.1.3. | Ведучі осі (кількість, розташування, з’єднання): .......................................................................... |
| 1.1.4. | Гальмівні осі (кількість, розташування) : ....................................................................................... |
| 1.2. | Положення і розміщення двигуна: ................................................................................................... |
| 1.3. | Розміщення рульового колеса: праворуч/ліворуч/посередині: ................................................. |
| 1.4. | Місце оператора реверсивне: так/ні.............................................................................................. |
| 1.5. | Шасі: одноярусне / шасі з бічними балками/зчленоване шасі / інші |
| 1.6. | Транспортний засіб, призначений для: правостороннього/лівостороннього руху по дорозі |

| 2. | МАСИ ТА РОЗМІРИ (Значення наводять у кілограмах і міліметрах) (посилатись на кресленики, за необхідності) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Маса(и) споряджена(і) |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Маса(и) споряджена(і) в робочому стані |  |  |  |  |  |
|  | (включаючи захисний пристрій для водія у разі перекидання (ROPS), виключаючи допоміжне обладнання, але з охолоджувальною рідиною, мастилами, пальним, робочим інструментом та оператором) (6): |  |  |  |  |  |
|  | – мінімальна: ................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |
|  | – максимальна: ............................................................................................................................. |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Розподіл цієї (цих) маси (мас) між осями, а у разі напівпричепа (або змінної напівпричіпної машини) чи причепа (або змінної причіпної машини) з центральним розташуванням осей, навантаження на точку зчеплення: ......................................................... |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Максимальна (і) маса (и), заявлена (і) виробником: ................................................................. |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Технічно допустима максимальна маса з вантажем транспортного засобу, згідно зі специфікацією шин: ….................................................................................................................. |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Розподіл цієї (цих) маси (мас) між осями, а у разі напівпричепа (або змінної напівпричіпної машини) чи причепа (або змінної причіпної машини) з центральним розташуванням осей, навантаження на точку зчеплення: ......................................................... |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Обмеження розподілу цієї (цих) маси (мас) між осями (навести мінімальні значення у відсотках на передню вісь і на задню вісь), а у разі напівпричепа (або змінної напівпричіпної машини) чи причепа (або змінної причіпної машини) з центральним розташуванням осей, навантаження на точку зчеплення: ............................................................................................ |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1. | Маса (маси) і шина (шини): |  |  |  |  |  |
| № осі |  | Шини (розміри) | Допустиме навантаження | Технічно допустима максимальна маса на вісь | Максимально допустиме вертикальне навантаження(7) на точку зчеплення |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

| 2.2.4. | Корисний(і) вантаж (і):…..…………………………………………………………………..... |
| --- | --- |
| 2.3. | Баластний вантаж (загальна маса, матеріал, кількість складових частин): ...……………….. |
| 2.3.1. | Розподіл даної (даних) маси (мас) між осями: ………………………….…….......................... |
| 2.4. | Технічно допустима маса (и), яку може буксирувати трактор (залежно від зчіпного пристрою): |
| 2.4.1. | Маса причепа, не обладнаного гальмами: …………........................……….….......................... |
| 2.4.2. | Маса причепа, обладнаного незалежними гальмами:…………….......…………..................... |
| 2.4.3. | Маса причепа, обладнаного інерційними гальмами:………………….……….….................... |

| 2.4.4. | Маса причепа, обладнаного гідравлічними чи пневматичними гальмами:………………...... |  |
| --- | --- | --- |
| 2.4.5. | Загальна технічно допустима маса (маси) комбінації трактор-причеп (змінна причіпна машина) для кожної конфігурації гальмівної системи причепа (змінної причіпної машини): |  |
| 2.4.6. | Розміщення точки зчеплення: |  |
| 2.4.6.1. | Висота над опорною поверхнею: |  |
| 2.4.6.1.1. | Максимальна висота: ……………………………………………………..…………………....... |  |
| 2.4.6.1.2. | Мінімальна висота: …………..………………………………………..……………………….... |  |
| 2.4.6.2. | Відстань від вертикальної площини, яка проходить через осьову лінію задньої осі: ………. |  |
| 2.4.6.3. | Максимальне статичне вертикальне навантаження/технічно допустима маса на точку зчеплення: |  |
| 2.4.6.3.1. | – трактора: .............…………..…………………………………………..………………………... |  |
| 2.4.6.3.2. | – напівпричепа (змінної напівпричіпної машини) або причепа (змінної причіпної машини) з центральним розташуванням осей: …..……………………..…..………..………….............. |  |
| 2.5. | Колісна база:…………………………………………………………………………………... |
| 2.5.1. | Для напівпричепів (змінних причіпних машин): |
| 2.5.1.1. | – відстань між точкою зчеплення і першою задньою віссю: ………………………..……….. |
| 2.5.1.2. | – відстань між точкою зчеплення і крайньою точкою задньої частини напівпричепа (змінної напівпричіпної машини): ...………..……………………………………..………. |
| 2.6. | Максимальна та мінімальна ширина колії кожної осі |
| 2.7. | Діапазон розмірів транспортного засобу (габаритні та для використання на дорогах загального призначення): |
| 2.7.1. | Для шасі: |
| 2.7.1.1. | Довжина: ......................................................................................................................................... |
| 2.7.1.1.1. | Максимально допустима довжина для поетапно завершеного транспортного засобу: …... |
| 2.7.1.1.2. | Мінімально допустима довжина для поетапно завершеного транспортного засобу:……... |
| 2.7.1.2. | Ширина: ..................................................................................................................................... |
| 2.7.1.2.1. | Максимально допустима ширина для поетапно завершенного транспортного засобу……... |
| 2.7.1.2.2. | Мінімально допустима ширина для поетапно завершеного транспортного за……………. |
| 2.7.1.3. | Висота (в робочому стані) (за наявності підвіски, регульованої за висотою, її встановлюють в нормальне робоче положення): ..........................................……….........................…………………... |
| 2.7.1.4. | Передній звис: ...............................................……………........................…………………… |
| 2.7.1.4.1. | Кут переднього звису: ..............................…. градусів |
| 2.7.1.5. | Задній звис: .................................................................................……………………………... |
| 2.7.1.5.1. | Кут заднього звису: ..................................…. градусів |
| 2.7.1.5.2. | Максимальний та мінімальний допустимий звис точки зчеплення: …………….……….. |
| 2.7.1.6. | Дорожній просвіт: |
| 2.7.1.6.1. | Між осями: ………………………………………........................……………………………... |
| 2.7.1.6.2. | Під передньою (іми) віссю (осями): ………………...................……………………………...... |
| 2.7.1.6.3. | Під задньою (іми) віссю (осями):…………………...................……………………………....... |
| 2.7.1.7. | Гранично допустиме положення центра ваги конструкції та/або внутрішніх складових та/або обладнання та/або корисного вантажу: ………………………………………………… |

| 2.7.2. | Габаритні розміри трактора, охоплюючи зчіпний пристрій: |
| --- | --- |
| 2.7.2.1. | Довжина для використання на дорогах загального призначення: . Максимальна:....................………………………........................……………………………........ Мінімальна:……………..………………………........................………………………………..... |
| 2.7.2.2. | Ширина для використання на дорогах загального призначення: Максимальна:....................………………………........................……………………………........ Мінімальна:………………………………………………………………………………………... |
| 2.7.2.3. | Висота для використання на дорогах загального призначення: Максимальна:....................………………………........................……………………………........ Мінімальна:……………..............................................……….............…………………………… |
| 2.7.2.4. | Передній звис: Максимальний:.....................………………………........................…………………………….... Мінімальний:……………...........................................................………………………………..... |
| 2.7.2.5. | Задній звис: ........................................................................……………………………............ Максимальний:.....................………………………........................…………………………….... Мінімальний:……………...........................................................…………………………………. |
| 2.7.2.6. | Дорожній просвіт: Максимальний:.....................………………………........................…………………………….... Мінімальний:……………..........................................................……………………………........... |
| 3. | ДВИГУН |
|  | Частина 1 — Загальні положення |
| 3.1. | Базовий двигун/тип двигуна |
| 3.1.1. | Торгова назва (зареєстрована марка) виробника: ……………….……………………………... |
| 3.1.2. | Тип та торгове позначення базового двигуна та (за потреби) сімейства двигунів : ............. |
| 3.1.3. | Ідентифікація типу двигуна (ів), способи нанесення (кріплення): ............................................. |
| 3.1.3.1. | Розміщення, спосіб кодування та нанесення ідентифікаційного номера двигуна:................... |
| 3.1.3.2. | Розміщення та спосіб нанесення номера сертифіката або знака затвердження типу компонента: ………..........................................................………………………………………... |
| 3.1.4. | Назва та адреса виробника: ………………………………........ |

| 3.1.5. | Адреса (и) складального (их) виробництва (в): ……………………................…………… |
| --- | --- |
| 3.1.6. | Принцип дії: |
|  | – іскрове запалювання/запалювання від стиснення |
|  | – безпосереднє впорскування/передкамерне |
|  | – двотактний/чотиритактний |
| 3.1.7. | Паливо: |
|  | дизельне/бензин/зріджений газ/інше: ………………..……….......……………………... |
|  | Частина 2 — Тип сімейства двигунів |
| 3.2. | Основні характеристики базового двигуна сімейства |
| 3.2.1. | Опис двигуна з запалюванням від стиснення: |
| 3.2.1.1. | Виробник: ...................……………..……….......………………………................................. |
| 3.2.1.2. | Позначення двигуна виробником (що наноситься на двигун): ........................................... |

| 3.2.1.3. | Цикл: двотактний/чотиритактний: ………………….…….......…………………………… |
| --- | --- |
| 3.2.1.4. | Діаметр циліндра: …………………. мм |
| 3.2.1.5. | Хід поршня: ………………………...мм |
| 3.2.1.6. | Кількість та розташування циліндрів: ...................................……………………………… |
| 3.2.1.7. | Робочий об’єм: …………………… см3 |
| 3.2.1.8. | Частота обертання:……………….. об/хв |
| 3.2.1.9. | Частота обертання за максимального крутного моменту: …………….. об/хв |
| 3.2.1.10. | Ступінь стиснення : ........................……………….…….......………………………………. |
| 3.2.1.11. | Опис системи згоряння:……………………………….…….......…………………………... |
| 3.2.1.12. | Кресленик (и) камери згоряння і головки поршня: .............................................................. |
| 3.2.1.13. | Мінімальна площа поперечного перерізу впускних і випускних каналів: ........................ |
| 3.2.1.14. | Система охолодження |
| 3.2.1.14.1. | Рідинне охолодження |
| 3.2.1.14.1.1 | Вид охолоджувальної рідини: ....................………….......…………………………............ |
| 3.2.1.14.1.2 | Циркуляційний насос (и): так/ні |
| 3.2.1.14.1.3 | Характеристика або марка (и) і тип (и) (за наявності):……………………………............. |
| 3.2.1.14.1.4 | Передаточне (і) число(а) приводу (за наявності): ………….………………….................... |
| 3.2.1.14.2. | Повітряне охолодження |
| 3.2.1.14.2.1 | Вентилятор:так/ні |
| 3.2.1.14.2.2 | Характеристика або марка (и), тип (и) (за наявності):……………………………............. |
| 3.2.1.14.2.3. | Передаточне (і) число(а) приводу (за наявності): ………..……………………................... |
| 3.2.1.15. | Температура, встановлена виробником |
| 3.2.1.15.1. | Рідинне охолодження: максимальна температура на виході: ……………….К |
| 3.2.1.15.2. | Повітряне охолодження: контрольна точка: ………………………………………………. |
|  | Максимальна температура в контрольній точці: ………………………….....К |
| 3.2.1.15.3. | Максимальна температура повітря наддування на виході проміжного охолоджувача (інтеркулера) (за наявності):…………………………………………………...К |
| 3.2.1.15.4. | Максимальна температура відпрацьованих газів у випускній (них) трубі (ах), прилеглих до зовнішнього фланця (ців) випускного колектора (ів):…………………....К |
| 3.2.1.15.5. | Температура мастила: мінімальна:……………….К максимальна:…………..…К |
| 3.2.1.16. | Нагнітач (турбокомпресор): так/ні |
| 3.2.1.16.1. | Марка:………………………..............……….…….......………………………….................. |
| 3.2.1.16.2. | Тип: .............................................……….…….......………………………….......................... |
| 3.2.1.16.3. | Опис системи (наприклад, максимальний тиск, перепускний клапан, за наявності): …. |
| 3.2.1.16.4. | Проміжний охолоджувач (інтеркулер): так/ні (1) |
| 3.2.1.17. | Система впуску: максимально допустиме розрідження на впускному каналі за номінальної частоти обертання двигуна та при 100% навантаженні: ………кПа |
| 3.2.1.18. | Система випуску: максимально допустимий протитиск відпрацьованих газів за номінальної частоти обертання двигуна та при 100% навантаженні: ............кПа |

| 3.2.2. |  | Додаткові пристрої для обмеження викидів забруднювальних речовин (за наявності, і якщо не зазначені в інших пунктах) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Опис та/або схема (и) :….…………….………….………………………………………… |
| 3.2.3. |  | Подача палива |
| 3.2.3.1. |  | Паливний насос |
|  |  | Тиск або графік з відповідними характеристиками:....................................кПа |
| 3.2.3.2. |  | Система впорскування |
| 3.2.3.2.1. |  | Насос |
| 3.2.3.2.1.1. |  | Марка (и): …………………………………………….……………………………………. |
| 3.2.3.2.1.2. |  | Тип (и): ......................……………………………………….……………………………... |
| 3.2.3.2.1.3. |  | Подача:.................... мм3 за такт або цикл за частоти обертання насоса: ............об/хв (номінальна) та .................об/хв (максимальний крутний момент), відповідно, або графік з відповідними характеристиками |
|  |  | Вказати застосований метод: на двигуні/на випробувальному стенді |
| 3.2.3.2.1.4. |  | Випередження впорскування |
| 3.2.3.2.1.4.1. |  | Крива випередження впорскування: |
| 3.2.3.2.1.4.2. |  | Регулювання (синхронізація): ........................…………….……………………………....... |
| 3.2.3.2.2. |  | Система трубопроводів впорскування |
| 3.2.3.2.2.1. |  | Довжина:....................................мм |
| 3.2.3.2.2.2. |  | Внутрішній діаметр:.................мм |
| 3.2.3.2.3. |  | Форсунка (и) |
| 3.2.3.2.3.1. |  | Марка (и):……………......................…………….…………………………….................... |
| 3.2.3.2.3.2. |  | Тип (и):…………......................…………….……………………………............................ |
| 3.2.3.2.3.3. |  | Тиск в момент відкривання або графік з відповідними характеристиками: .................... |
| 3.2.3.2.4. |  | Регулятор |
| 3.2.3.2.4.1. |  | Марка (и):…………..............…………….……………………………............................… |
| 3.2.3.2.4.2. |  | Тип (и):…………..............…………….…………………………….................................... |
| 3.2.3.2.4.3. |  | Частота обертання, за якої припиняється подача палива у разі повного навантаження: |
| 3.2.3.2.4.4. |  | Максимальна частота обертання без навантаження (2):………. об/хв |
| 3.2.3.2.4.5. |  | Частота обертання холостого ходу :......................................... об/хв. |
| 3.2.3.3. |  | Система холодного запуску двигуна |
| 3.2.3.3.1. |  | Марка (и):…………........…………….……………………………............................….. |
| 3.2.3.3.2. |  | Тип (и):………….........…………….…………………………….....................................… |
| 3.2.3.3.3. |  | Опис: ..................................…………….…………………………….................................…. |
| 3.2.4. |  | Газорозподілення |
| 3.2.4.1. |  | Максимальний хід клапанів та кути відкриття і закриття, визначені відносно верхньої мертвої точки або еквівалентні дані: ..................................................................................... |
| 3.2.4.2. |  | Контрольні зазори та/або діапазон регулювання |
| 3.2.4.3. | Система зміни фаз газорозподілення (якщо застосовується і де - на впуску та/або випуску) |  |
| 3.2.4.3.1. | Тип: постійної дії або така, що підключається |  |

| 3.2.4.3.2. | Кут фазового зсуву кулачка: ..........................................…………….…………………….... |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.5. | Форма каналів |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.1. | Розташування, розмір та нумерація:....................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. | Функції електронного керування |  |  |  |  |  |  |
|  | Якщо двигун має функції електронного керування, то мають бути надані технічні характеристики, зокрема: |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6.1. | Марка: ………………............................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6.2. | Тип: ........................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6.3. | Номери складових частин: ...................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6.4. | Розташування блоку електронного керування двигуном: ................................................... |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6.4.1. | Призначення: …………….................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6.4.2. | Контрольовані параметри: …………………......................................................................… |  |  |  |  |  |  |
|  | Частина 3 — Сімейство двигунів із запаленням від стиснення |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Основні характеристики сімейства двигунів |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Перелік типів двигунів, що складають сімейство |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.1. | Назва сімейства двигунів: ....................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.2. | Специфікація типів двигунів у межах сімейства: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Базовий двигун |
| Тип двигуна |  |  |  |  |  |  |
| Кількість циліндрів |  |  |  |  |  |  |
| Номінальна частота обертання (об/хв) |  |  |  |  |  |  |
| Подача палива за один такт за номінальної частоти обертання (мм3) |  |  |  |  |  |  |
| Корисна номінальна потужність (кВт) |  |  |  |  |  |  |
| Частота обертання за максимального крутного моменту (об/хв) |  |  |  |  |  |  |
| Подача палива за один такт за максимального крутного моменту (мм3) |  |  |  |  |  |  |
| Максимальний крутний момент (Н·м) |  |  |  |  |  |  |
| Частота обертання холостого ходу (об/хв) |  |  |  |  |  |  |
| Робочий об’єм циліндра у % до об’єму базового двигуна |  |  |  |  |  | 100 |

|  | Частина 4 — Тип двигуна |
| --- | --- |
| 3.4. | Основні характеристики типу двигуна |
| 3.4.1. | Опис двигуна |
| 3.4.1.1. | Виробник: .................................................................................................................................. |
| 3.4.1.2. | Позначення двигуна виробником (що наноситься на двигун): ……................................... |
| 3.4.1.3. | Цикл: двотактний/чотиритактний |

| 3.4.1.4. | Діаметр циліндра: .................мм |
| --- | --- |
| 3.4.1.5. | Хід поршня: ......................... .мм |
| 3.4.1.6. | Кількість та розташування циліндрів: .................................................................................... |
| 3.4.1.7. | Робочий об’єм: …………… см3 |
| 3.4.1.8. | Номінальна частота обертання:………………………………….…об/хв |
| 3.4.1.9. | Частота обертання за максимального крутного моменту: ………. об/хв |
| 3.4.1.10. | Ступінь стиснення : ...... |
| 3.4.1.11. | Система згоряння:……………............................................................................................…. |
| 3.4.1.12. | Кресленик (и) камери згоряння і головки поршня:................................................................ |
| 3.4.1.13. | Мінімальна площа поперечного перерізу впускних і випускних каналів:.......................... |
| 3.4.1.14. | Система охолодження: |
| 3.4.1.14.1. | Рідинне охолодження: |
| 3.4.1.14.1.1. | Вид охолоджувальної рідини: .......................................................................................…….. |
| 3.4.1.14.1.2. | Циркуляційний насос (и): так/ні |
| 3.4.1.14.1.3. | Характеристика або марка (и) і тип (и) (за наявності):……….........................................… |
| 3.4.1.14.1.4. | Передаточне (і) число(а) приводу (за наявності): …………................................................ |
| 3.4.1.14.2. | Повітряне охолодження |
| 3.4.1.14.2.1. | Вентилятор:так/ні |
| 3.4.1.14.2.2. | Характеристика або марка (и) і тип (и) (за наявності):……….........................................… |
| 3.4.1.14.2.3. | Передаточне (і) число(а) приводу (за наявності): …………................................................. |
| 3.4.1.15. | Температура, встановлена виробником: |
| 3.4.1.15.1. | Рідинне охолодження: максимальна температура на виході: .........К |
| 3.4.1.15.2. | Повітряне охолодження: контрольна точка: ………………………………………….…. |
|  | Максимальна температура в контрольній точці:…………………...К |
| 3.4.1.15.3. | Максимальна температура повітря наддування на виході проміжного охолоджувача (інтеркулера), (за наявності):………………............................................................................ |
| 3.4.1.15.4. | Максимальна температура відпрацьованих газів у випускній (них) трубі (ах), прилеглій (их) до зовнішнього фланця (ців) випускного колектора (ів):……..К |
| 3.4.1.15.5. | Температура мастила: мінімальна:…………..К максимальна:………...К |
| 3.4.1.16. | Нагнітач (турбокомпресор):так/ні |
| 3.4.1.16.1. | Марка:…………………................................................................................……………….. |
| 3.4.1.16.2. | Тип: ........................................................................................................................................… |
| 3.4.1.16.3. | Опис системи (наприклад, максимальний тиск, перепускний клапан, за наявності):…. |
| 3.4.1.16.4. | Проміжний охолоджувач (інтеркулер): так/ні |
| 3.4.1.17. | Система впуску: максимально допустиме розрідження на впускному каналі за номінальної частоти обертання двигуна та при 100 %-ому навантаженні: …..…кПа |
| 3.4.1.18. | Система випуску: максимально допустимий протитиск відпрацьованих газів за номінальної частоти обертання двигуна та при 100% навантаженні: ...................кПа |

| 3.4.2. | Додаткові пристрої для обмеження викидів забруднювальних речовин (за наявності, і якщо не зазначені в інших пунктах) |
| --- | --- |
|  | Опис та/або схема (и):……………………………................................................................... |
| 3.4.3. | Подача палива |
| 3.4.3.1. | Паливний насос |
|  | Тиск або графік з відповідними характеристиками:…………..кПа |
| 3.4.3.2. | Система впорскування |
| 3.4.3.2.1. | Насос |
| 3.4.3.2.1.1. | Марка (и):…………….........................................................................……………………... |
| 3.4.3.2.1.2. | Тип (и): ...........................................................................................…………………………... |
| 3.4.3.2.1.3. | Подача:.................... мм3 за такт або цикл за частоти обертання насоса: ............об/хв (номінальна) та .................об/хв (максимальний крутний момент), відповідно, або графік з відповідними характеристиками |
|  | Вказати застосований метод: на двигуні/на випробувальному стенді |
| 3.4.3.2.1.4. | Випередження впорскування |
| 3.4.3.2.1.4.1 | Крива випередження впорскування: |
| 3.4.3.2.1.4.2 | Регулювання (синхронізація): ........................................................................................... |
| 3.4.3.2.2. | Система трубопроводів впорскування |
| 3.4.3.2.2.1. | Довжина:....................................мм |
| 3.4.3.2.2.2. | Внутрішній діаметр:.................мм |
| 3.4.3.2.3. | Форсунка (и) |
| 3.4.3.2.3.1. | Марка (и):………………........................................................................................................ |
| 3.4.3.2.3.2. | Тип (и):………........................................................................................................................ |
| 3.4.3.2.3.3. | Тиск в момент відкривання або графік з відповідними характеристики: ........................ |
| 3.4.3.2.4. | Регулятор (и) |
| 3.4.3.2.4.1 | Марка (и): ………………......................................................................…………………….. |
| 3.4.3.2.4.2 | Тип (и): ……………….........................................................................…………………….. |
| 3.4.3.2.4.3 | Частота обертання, за якої припиняється подача палива у разі повного навантаження : |
| 3.4.3.2.4.4 | Максимальна частота обертання без навантаження :………. об/хв |
| 3.4.3.2.4.5 | Частота обертання холостого ходу : ....................................... об/хв (2) |
| 3.4.4. | Система холодного запуску двигуна |
| 3.4.4.1. | Марка (и): …………………..................................................................…………………….. |
| 3.4.4.2. | Тип (и):……………………………....................................................................................…. |
| 3.4.4.3. | Опис:..............................……………..................................................................…………..... |
| 3.4.5. | Газорозподілення |
| 3.4.5.1. | Максимальний хід клапанів та кути відкриття і закриття, визначені відносно верхньої мертвої точки або еквівалентні дані: .................................................................... |
| 3.4.5.2. | Контрольні зазори та/або діапазон регулювання |
| 3.4.5.3. | Система зміни фаз газорозподілення (якшо застосовується і де – на впуску та/або випуску) |
| 3.4.5.3.1. | Тип: постійної дії або така, що підключається |

| 3.4.5.3.2. | Кут фазового зсуву кулачка: ................................................................................................... |
| --- | --- |
| 3.4.6. | Форма каналів |
| 3.4.6.1. | Розташування, розмір та нумерація:........................................................................................ |
| 3.4.7. | Функції електронного керування |
|  | Якщо двигун має функції електронного керування, то мають бути надані технічні характеристики, зокрема: |
| 3.4.7.1. | Марка: …………………………….......................................................................…………… |
| 3.4.7.2. | Тип: .......................……….........................................................................…………………. |
| 3.4.7.3. | Номери складових частин: .....................……………............................................................. |
| 3.4.7.4. | Розташування блоку електронного керування двигуном: .................................................... |
| 3.4.7.4.1. | Призначення: ………………….…………….....................................................................…... |
| 3.4.7.4.2. | Контрольовані параметри: ……………………………………............................................... |
| 4. | ТРАНСМІСІЯ |
| 4.1. | Схема трансмісії: ……………………………....................................................................….. |
| 4.2. | Тип (механічна, гідравлічна, електрична тощо): ………………........................................... |
| 4.2.1. | Короткий опис електричних/електронних пристроїв (за наявності): ……................…….. |
| 4.3. | Момент інерції маховика двигуна: ……………................................................................…. |

| 4.3.1. | Додатковий момент інерції на нейтральній передачі: ………………...........................…... |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4. | Муфта зчеплення (тип) (за наявності): …………………..................................................…. |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Максимальний крутний момент, що передається (за наявності): …………………….... |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Коробка передач (тип, керування зчепленням, спосіб керування) (за наявності) |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Передаточні числа (за наявності), з роздавальною коробкою або без неї |  |  |  |  |  |
| Передача |  |  | Передаточне число коробки передач | Передаточне число (а) роздавальної коробки | Передаточне число головної передачі | Загальне передаточне число |
| Максимальне значення для механізму змінення швидкості (1) 1 2 3 |  |  |  |  |  |  |
| Мінімальне значення для механізму змінення швидкості (1) Задній хід 1 |  |  |  |  |  |  |
| (1) безступінчаста трансмісія |  |  |  |  |  |  |

| 4.6.1. | Максимальні розміри шин на ведучих осях: ………………................................................. |  |
| --- | --- | --- |
| 4.7. | Розрахована максимальна проектна швидкість трактора на вищій передачі (надати розрахунок) :......................................................................................км/год |  |
| 4.7.1. | Виміряна максимальна швидкість:................................................км/год |  |
| 4.8. | Довжина ділянки шляху, яка відповідає одному повному оберту ведучих коліс: ............ |  |
| 4.9. | Регулятор швидкості: так/ні |  |
| 4.9.1. | Опис: ................................................................................................…...........................……. |  |
| 4.10. | Спідометр, тахометр та лічильник мотогодин (якщо встановлено) |  |
| 4.10.1. | Спідометр (якщо встановлено) |  |
| 4.10.1.1. | Принцип дії та опис приводного механізму:.......................................................................... |  |
| 4.10.1.2. | Технічна константа спідометра: ……………..................................................................…... |  |
| 4.10.1.3. | Похибка вимірювального механізму спідометра: ……….......................................………. |  |
| 4.10.1.4. | Загальне передаточне число: ……………………………………………………………... |  |
| 4.10.1.5. | Кресленик шкали чи іншої форми відображення даних:………………………………... |  |
| 4.10.1.6. | Короткий опис електричних/електронних пристроїв: ......................................................... |  |
| 4.10.2. | Тахометр та лічильник мотогодин (якщо встановлено): так/ні |  |
| 4.11. | Блокування диференціала (за наявності): так/ні |  |
| 4.12. | Вал (и) відбору потужності (ВВП) (оберти за хвилину та відношення цієї величини до обертів за хвилину двигуна) (кількість, тип і розміщення): |  |
| 4.12.1. | – головний (і) ВВП .......................................................................………………………….... |  |
| 4.12.2. | – інший (і):……………..............................................….................................................…….. |  |
| 4.12.3. | Захисний кожух вала відбору потужності (опис, розміри, кресленики, фотографії): ...... |  |
| 4.13. | Захисна огорожа елементів привода, частин, що виступають, та коліс (опис, кресленики, схеми, фотографії):................................................................…………………. |  |
| 4.13.1. | Захисна огорожа з однієї сторони: ……………...........................................………………. |  |
| 4.13.2. | Захисна огорожа з кількох сторін |  |
| 4.13.3. | Захисна огорожа з усіх сторін (оболонкою, кожухом) :: …………………………...... |  |
| 4.14. | Короткий опис електричних/електронних пристроїв (за наявності): ……………...... |  |
| 5. | ОСІ |
| 5.1. | Опис кожної осі:……………………...........................................….........................…..…. |
| 5.2. | Марка (за потреби):……………............................................…........................………... |
| 5.3. | Тип (за потреби):………………...........................................…..........................…………. |

| 6. | ПІДВІСКА (за потреби) |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | Граничні (максимальні-мінімальні) комбінації шини/колеса (за наявності) (розміри, характеристики, тиск у шинах для використання на дорогах загального призначення, максимально допустиме навантаження, розміри та комбінації коліс передні/задні: . |  |
| 6.2. | Тип підвіски (якщо встановлена) для кожної осі або колеса: ................. |  |
| 6.2.1. | Регулювання рівня: так/ні/за замовленням |  |
| 6.2.2. | Короткий опис електричних/електронних пристроїв (за наявності): |  |
| 6.3. | Інші пристрої (за наявності): |  |
| 7. | РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ (схема) |  |
| 7.1. | Категорія рульового керування: ручне/з підсилювачем/з сервоприводом |  |
| 7.1.1. | Реверсивний пост керування (опис): ….............................. |  |
| 7.2. | Привод та керування |  |
| 7.2.1. | Тип приводу рульового керування (вказати тип для переднього та заднього керування, за наявності): ............................................ |  |
| 7.2.2. | Зв’язок з колесами (включаючи немеханічні засоби; вказати для передніх і задніх коліс, за потреби): ............................................... |  |
| 7.2.2.1. | Короткий опис електричних/електронних пристроїв (за наявності): . |  |
| 7.2.3. | Спосіб підсилення, за наявності: …........................ |  |
| 7.2.3.1. | Принцип та схема функціонування, марка (и), тип (и): . |  |
| 7.2.4. | Схема рульового керування в цілому, з позначенням розташування на транспортному засобі різних пристроїв, що впливають на функціонування керма: . |  |
| 7.2.5. | Схема (и) рульового керування: ……... |  |
| 7.2.6. | Діапазон та спосіб регулювання (за наявності) рульового керування:.... |  |
| 7.3. | Максимальний кут повороту коліс: (якщо встановлено співвідношення) |  |
| 7.3.1. | Праворуч:..... градусів | Кількість обертів керма: . |
| 7.3.2. | Ліворуч:...... градусів | Кількість обертів керма: . |
| 7.4. | Мінімальний діаметр повороту (без гальмування) |  |
| 7.4.1. | Праворуч: …………….. мм |  |
| 7.4.2. | Ліворуч: …………….… мм |  |
| 7.5. | Спосіб регулювання рульового керування (якщо застосовується):… |  |
| 7.6. | Короткий опис електричних/електронних пристроїв (за наявності): |  |
| 8. | ГАЛЬМІВНІ СИСТЕМИ (кресленики та функційні схеми) |  |
| 8.1. | Робоча гальмівна система:… |  |
| 8.2. | Допоміжна гальмівна система (за наявності): |  |
| 8.3. | Стоянкова гальмівна система: .. |  |
| 8.4. | Додаткові гальмівні пристрої (ій) (зокрема уповільнювачі): .. |  |

| 8.5. | Для транспортних засобів з антиблокувальними гальмівними системами: опис роботи системи (в тому числі наявних електронних елементів), електрична блок-схема, гідравлічна або пневматична принципова схема: ....... |
| --- | --- |
| 8.6. | Перелік складових частин гальмівної системи, належним чином ідентифікованих: . |
| 8.7. | Максимальні допустимі розміри шин на гальмівних осях: .....…. |
| 8.8. | Розрахунок для гальмівної системи (визначення відношення суми гальмівних сил на поверхні коліс до сили, прикладеної на орган керування гальмами) |
| 8.9. | Блокування лівого і правого органів керування гальмами: …………... |
| 8.10. | Зовнішнє (і) джерело (а) енергії (за наявності) (характеристики, місткість енергоакумуляторів, максимальний та мінімальний тиск, манометр і сигналізатор мінімального тиску на панелі керування, вакуумні резервуари та клапан живлення, компресори, відповідність положенням, що стосуються обладнання під тиском) |
| 8.11. | Транспортний засіб, обладнаний гальмівними пристроями для причепів |
| 8.11.1. | Пристрій для приведення в дію гальмівної системи причепа (опис, характеристики): |
| 8.11.2 | Механічне/гідравлічне/пневматичне з’єднання |
| 8.11.3. | З’єднувальні пристрої, муфти, пристрої безпеки (опис, кресленик, схема): |
| 8.11.4. | Одно- або дволінійні з’єднання |
| 8.11.4.1. | Надлишковий тиск у лінії нагнітання (1- лінійні з’єднання):…….. кПа |
| 8.11.4.2. | Надлишковий тиск у лінії нагнітання (2- лінійні з’єднання):…….. кПа |
| 9. | ОГЛЯДОВІСТЬ, СКЛО КАБІНИ, СКЛООЧИСНИКИ ТА ДЗЕРКАЛА ЗАДНЬОГО ОГЛЯДУ |
| 9.1. | Оглядовість |
| 9.1.1. | Кресленик(и) або фотографія(ї), що зображують положення елементів в зоні переднього поля огляду:........ |
| 9.2. | Скло кабіни |
| 9.2.1. | Дані для швидкого визначення базової точки (точки відліку параметрів оглядовості): |
| 9.2.2. | Вітрове (і) скло (а) |
| 9.2.2.1. | Використаний (і) матеріал (и): …..... |
| 9.2.2.2. | Спосіб встановлення: .......... |
| 9.2.2.3. | Кут (и) нахилу: .........градусів |
| 9.2.2.4. | Інформація щодо затвердження типу компонента: …… |
| 9.2.2.5. | Додаткове обладнання вітрового скла, його розміщення, та короткий опис електричних/електронних елементів: ........ |
| 9.2.3. | Інше (і) вікно (а) |
| 9.2.3.1. | Розміщення: …… |
| 9.2.3.2. | Використаний (і) матеріал (и): …… |
| 9.2.3.3. | Інформація щодо підтвердження відповідності компонента:..… |

| 9.2.3.4. | Короткий опис електричних/електронних елементів (за наявності) приводного механізму бокового вікна: … |
| --- | --- |
| 9.3. | Склоочисники: так/ні (1) (опис, кількість, частота робочих рухів): .................................. |
| 9.4. | Дзеркало (а) заднього огляду |
| 9.4.1. | Клас(и): ........... |
| 9.4.2. | Інформація щодо підтвердження відповідності компонента:.......... |
| 9.4.3. | Розміщення на транспортному засобі (кресленики): … |
| 9.4.4. | Спосіб (и) встановлення: ........................................................................................................ |
| 9.4.5. | Додаткове обладнання, яке може обмежувати зону заднього поля огляду: ... |
| 9.4.6. | Короткий опис електричних/електронних елементів (за наявності) системи регулювання: |
| 9.5. | Запобігання намерзанню та запітнінню |
| 9.5.1. | Технічний опис: .............. |
| 10. | ЗАХИСНИЙ ПРИСТРІЙ ВІД ПЕРЕКИДАННЯ, ЗАХИСТ ВІД АТМОСФЕРНОГО ВПЛИВУ, СИДІННЯ, ВАНТАЖНІ ПЛАТФОРМИ |
| 10.1. | ROPS (кресленики з розмірами, фотографії (за необхідності) опис) |
| 10.1.1. | Каркас (и): |
| 10.1.1.0. | Наявність: так/ні (1) |
| 10.1.1.1. | Торгова (і) марка (и): ……………………………………………………………….……… |
| 10.1.1.2. | Інформація щодо підтвердження відповідності компонента:........................................... |
| 10.1.1.3. | Внутрішні та зовнішні розміри: ………………………………………………….……....... |
| 10.1.1.4. | Матеріал (и) та конструкція: ………………………………………………………..........… |
| 10.1.2. | Кабіна (и) |
| 10.1.2.0. | Наявність: так/ні |
| 10.1.2.1. | Торгова (і) марка (и): ……………………………………………………………………….. |
| 10.1.2.2. | Інформація щодо підтвердження відповідності компонента:............ |
| 10.1.2.3. | Двері (кількість, розміри, напрям відкривання, замки та завіси): …. |
| 10.1.2.4. | Вікна та аварійний(і) вихід(виходи) (кількість, розміри, розміщення): ….... |
| 10.1.2.5. | Інші засоби захисту від атмосферного впливу (опис): … |
| 10.1.2.6. | Внутрішні та зовнішні розміри: …. |
| 10.1.3. | Захисний (і) каркас (и), встановлений (і) спереду/ззаду , відкидний чи ні |
| 10.1.3.0. | Наявність: так/ні |
| 10.1.3.1. | Опис (розміщення, кріплення тощо): ....................................................................……....... |
| 10.1.3.2. | Торгова (і) марка(и) або назва(и): …………………………………………………..…….. |
| 10.1.3.3. | Інформація щодо підтвердження відповідності компонента:............................................ |
| 10.1.3.4. | Розміри: .................................................................................................................................. |
| 10.1.3.5. | Матеріал (и) та конструкція: ……………………………………………………………..… |
| 10.2. | Робочий простір та доступ до робочого місця оператора (опис, характеристики, кресленики з розмірами):……………………………………………………………….…… |
| 10.3. | Сидіння та упори для ніг |

| 10.3.1. | Сидіння оператора (кресленики, фотографії, опис): ... …...... |
| --- | --- |
| 10.3.1.1. | Торгова (і) марка(и) або назва (и): ……….. |
| 10.3.1.2. | Інформація щодо підтвердження відповідності компонента:........ |
| 10.3.1.3. | Категорія типу сидіння: категорія А клас І/ІІ/ІІІ, категорія В |
| 10.3.1.4. | Розміщення та основні характеристики: .......... |
| 10.3.1.5. | Система регулювання: ...................... |
| 10.3.1.6. | Діапазон регулювання та система фіксації: ……….… |
| 10.3.2. | Сидіння для пасажирів (кількість, розміри, розміщення та характеристики): .. |
| 10.3.3. | Упори для ніг(кількість, розміри та розміщення): …...….. |
| 10.4. | Вантажна платформа |
| 10.4.1. | Розміри: ……………………………………… мм |
| 10.4.2. | Розміщення: ………………...……. |
| 10.4.3. | Технічно допустиме навантаження: ……….. кг |
| 10.4.4. | Розподіл навантаження на осі: ……………... кг |
| 10.5. | Гасіння електромагнітних завад |
| 10.5.1. | Опис та кресленики/фотографії форм та конструкційних матеріалів частини корпуса, що утворює відсік двигуна та прилеглих частин кабіни: … |
| 10.5.2. | Кресленики або фотографії місця розташування металевих вузлів, розмішених у відсіку двигуна (наприклад, пристрій обігрівання, запасне колесо, повітряний фільтр, механізм рульового керування та ін.): …….. |
| 10.5.3. | Схема та кресленик пристрою для зниження рівня електромагнітних завад: |
| 10.5.4. | Відомості щодо номінальної величини опору постійного струму, а у разі резистивних кабелів системи запалювання, їх номінальний опір на метр: …. |
| 11. | ПРИСТРОЇ ОСВІТЛЕННЯ ТА СВІТЛОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ (схеми з розмірами зовнішнього вигляду транспортного засобу, на яких зображують розміщення освітлювальної поверхні усіх пристроїв; кількість, електропроводка, інформація щодо затвердження типу та колір вогнів) |
| 11.1. | Обов’язкові пристрої |
| 11.1.1. | Фари ближнього світла: ...................…......... |
| 11.1.2. | Передні габаритні вогні: ......... ……......... |
| 11.1.3. | Задні габаритні вогні: ............……......... |
| 11.1.4. | Покажчики поворотів: |
|  | – передні: ………………….. |
|  | – задні: …………………….. |
|  | – бокові: ………………... |

| 11.1.5. | Задні світловідбивачі: .. |
| --- | --- |
| 11.1.6. | Ліхтарі освітлення заднього номерного знаку: |
| 11.1.7. | Стоп-сигнали: .................. |
| 11.1.8. | Аварійний (і) попереджувальний (і) сигнал (и): ……. |
| 11.2. | Додаткові пристрої: |
| 11.2.1. | Фари дальнього світла: .. ……… |
| 11.2.2. | Передні протитуманні фари: ... ….... |
| 11.2.3. | Задні протитуманні фари: ... ….... |
| 11.2.4. | Фари заднього ходу: …... |
| 11.2.5. | Фари робочого освітлення:…………… |
| 11.2.6. | Стоянкові вогні: …..… |
| 11.2.7. | Габаритні вогні:.. |
| 11.2.8. | Сигнальний (і) індикатор (и) покажчиків повороту причепа: . |
| 11.3. | Короткий опис електричних/електронних пристроїв, що не відносяться до освітлення (за наявності): |
| 12. | ІНШЕ |
| 12.1. | Пристрій (рої) звукової сигналізації (розміщення): …….. |
| 12.1.1. | Інформація щодо затвердження типу компонента: ………... |
| 12.2. | Механічні зчіпні пристрої між трактором та причіпними транспортними засобами: |
| 12.2.1. | Тип (и) зчіпного пристрою: ………….… |
| 12.2.2. | Торгова (і) марка (и): …......…… |
| 12.2.3. | Інформація щодо підтвердження відповідності компонента:........... |
| 12.2.4. | Максимальне горизонтальне навантаження зчіпного пристрою............................ кг; Максимальне вертикальне навантаження зчіпного пристрою (за наявності) ....... кг |
| 12.3. | Гідропіднімач - триточковий навісний пристрій: так/ні |
| 12.4. | З'єднувачі електричні для освітлення та світлових сигнальних пристроїв на причепі (опис):...... ……..…..... |
| 12.5. | Розміщення, приведення в дію та позначення органів керування (опис, фотографії або схеми): ......... |
| 12.6. | Розміщення номерного (их) знаку (ів) (форма та розміри): …… |
| 12.7. | Передній зчіпний пристрій (кресленики з розмірами): …… |
| 12.8. | Опис бортової електроніки, яку використовують для роботи та керування навісним чи причіпним устаткуванням: ………………....... |

| 13. | ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (22) |
| --- | --- |
| 13.1 | Бак (и) для палива |
| 13.1.1 | Кількість, місткість, матеріали... |
| 13.1.2 | Кресленик, фотографія або детальний опис із зазначенням положення бака (ів) |
| 13.1.3 | Запасний (і) бак (и) для палива |
| 13.1.3.1 | Кількість, місткість, матеріали ......... |
| 13.1.3.2 | Кресленик, фотографія або детальний опис із зазначенням положення бака (ів) |
| 13.2 | Номінальна потужність двигуна: ................... кВт при ..............об/хв |
| 13.2.1 | Додатково: потужність на валу відбирання потужності (ВВП) (за наявності) за номінальної (их) частоти (частот) обертання ... |
| 13.3 | Максимальний крутний момент: ................... Н м, при ................ об/хв |
| 13.4 | Інші приводні двигуни або комбінації двигунів .. |
| 13.5 | Повітряний фільтр |
| 13.5.1 | Марка (и)...................……..………..………..…............. |
| 13.5.2 | Тип (и) ... ……..... |
| 13.5.3 | Середнє розрідження за максимальної потужності: ................. кПа |
| 13.6 | Випускна система |
| 13.6.1 | Опис і схеми .. …..…......... |
| 13.6.2 | Марка (и).................……..…....... |
| 13.6.3 | Тип (и) ... ……..…..…..….... |
| 13.7 | Електрична система |
| 13.7.1 | Номінальна напруга ......... В, позитивне /негативне заземлення (1) |
| 13.7.2 | Генератор |
| 13.7.2.1 | Тип ............ |
| 13.7.2.2 | Номінальна потужність: . |
| 13.8 | Кут поперечної статичної стійкості……………………………. градусів |

Підпис: ................................................................................................................................

Посада .................................................................................................................................

Дата.......................................................................................................................................

## Додаток К

Форма Ф-7.4/06-13 «Скорочений технічний опис»

Скорочений технічний опис

(Ф-7.4/06-13)

ЧАСТИНА І

| 0. | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ |
| --- | --- |
| 0.1. | Торгова назва (зареєстрована марка) виробника………………………....……………………. |
| 0.2. | Тип (навести всі варіанти та версії)………………….…………..……………………………… |
| 0.2.0. | Ступінь завершеності транспортного засобу:………………………………………………….. |
|  | завершений/поетапно завершений/незавершений транспортний засіб………………………. |
|  | (у разі поетапного затвердження типу транспортного засобу, навести назви і адреси виробників та номери сертифікатів затвердження типу на всіх попередніх етапах затвердження незавершеного транспортного засобу). |
| 0.2.1. | Торгова назва(и) (за наявності): ………………………………………………………………… |
| 0.3. | Засоби для ідентифікації типу, якщо вони наявні на транспортному засобі: |
| 0.3.1. | Табличка виробника (розміщення і спосіб кріплення): ……………………………………….. |
| 0.3.2. | Номер шасі (місце нанесення): …………..…..…………………………………………………. |
| 0.4. | Категорія транспортного засобу : ………………………………………………………………. |
| 0.5. | Назва та адреса виробника: ………………………………………............................................... |
| 0.7. | Розміщення номерів сертифікатів або знаків затвердження типу на системи, складові частини та окремі технічні вузли і спосіб їх нанесення: ……………………………………… |
| 0.8. | Назва та адреса(и) складального(их) виробництва(в) : |
| 1. | ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦІЇ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ |
|  | (Долучити фотографії або кресленики ¾ виду спереду та ¾ виду ззаду, кресленики загального виду з розмірами основної версії транспортного засобу) |
| 2 | МАСИ ТА РОЗМІРИ |
| 3 | ДВИГУН |
| 4 | ТРАНСМІСІЯ |
| 5. | ОСІ |
| 6. | ПІДВІСКА |
| 7. | РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ |
| 8 | ГАЛЬМІВНІ СИСТЕМИ |
| 9 | ОГЛЯДОВІСТЬ, СКЛО КАБІНИ, СКЛООЧИСНИКИ ТА ДЗЕРКАЛА ЗАДНЬОГО ОГЛЯДУ |
| 10 | ЗАХИСНИЙ ПРИСТРІЙ ВІД ПЕРЕКИДАННЯ, ЗАХИСТ ВІД АТМОСФЕРНОГО ВПЛИВУ, СИДІННЯ, ВАНТАЖНІ ПЛАТФОРМИ |
| 11 | ПРИСТРОЇ ОСВІТЛЕННЯ ТА СВІТЛОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ |
| 12. | ІНШЕ |
| 13. | ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |

ЧАСТИНА ІІ

Якщо для типу транспортного засобу, який затверджується, можливі варіанти та  версії, інформація щодо цього наводиться в таблиці.

Кожна версія конкретного пункту технічного опису має позначатися окремою літерою.

Для кожного варіанта типу повинна бути складена окрема таблиця.

Пункти технічного опису, які застосовуються в усіх версіях в межах варіанта мають бути внесені до колонки «Усі версії».

| Номер пункту технічного опису | Усі версії | Версія 1 | Версія 2 | Версія “n” |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ця інформація може представлятися в іншій формі, якщо досягається первинна мета.

Кожний варіант чи версія повинні позначатися кодом у вигляді цифр або комбінації літер та цифр, який заносять до сертифікату відповідності затвердженому типу конкретного транспортного засобу.

ЧАСТИНА III

В цій частині наводять інформацію щодо документів затвердження типу.

В таблиці мають бути наведені всі дані щодо сертифікатів затвердження типу незавершеного транспортного засобу, сертифікатів затвердження типу, сертифікатів відповідності, повідомлень, протоколів випробувань компонентів, виданих згідно з окремими технічними регламентами, нормативно-правовими актами чи нормативними документами. Копії цих документів разом з їх додатками мають надаватися в орган затвердження типу.

| Об'єкт (незавершений транспортний засіб, компонент) | Номер документа щодо підтвердження відповідності | Дата документа щодо підтвердження відповідності | Тип (и), варіант (и), версія (ї), що охоплені |
| --- | --- | --- | --- |

Підпис: .....................................................................................................................................

Посада ......................................................................................................................................

Дата............................................................................................................................................

## Додаток Л

Форма Ф-7.4/06-14 «Повний технічний опис (для причепів, причіпних машин)»

Повний технічний опис

(для причепів, причіпних машин)

(Ф-7.4/06-14)

| 0. | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ |
| --- | --- |
| 0.1. | Торгова назва (зареєстрована марка) виробника………………………………………..….... |
| 0.2. | Тип (навести всі варіанти та версії)…………………………………………….…………...... |
| 0.2.0. | Ступінь завершеності транспортного засобу: |
|  | завершений/поетапно завершений/незавершений транспортний засіб |
|  | (у разі поетапного затвердження типу транспортного засобу, навести назви і адреси виробників та номери сертифікатів затвердження типу на всіх попередніх етапах затвердження незавершеного транспортного засобу). |
| 0.2.1. | Торгова назва(и) (за наявності): …………………………………………………………….... |
| 0.3. | Засоби для ідентифікації типу, якщо вони наявні на транспортному засобі: |
| 0.3.1. | Табличка виробника (розміщення і спосіб кріплення): …………………….……………… |
| 0.3.2. | Номер шасі (місце нанесення): ……………………….……………………………………… |
| 0.4. | Категорія транспортного засобу: ……………………………………………….……………. |
| 0.5. | Назва та адреса виробника: …………………………………………….……………………... |
| 0.6. | Розміщення та спосіб кріплення регламентованих табличок та написів (фотографії або креслення): .....………………………………………….………………….................................. |
| 0.7. | Розміщення номерів сертифікатів або знаків затвердження типу на системи, складові частини та окремі технічні вузли і спосіб їх нанесення: …………….............................…... |
| 0.8. | Назва та адреса(и) складального(их) виробництва(в) : ……………........................................ |
| 1. | ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦІЇ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ |
|  | (Долучити фотографії або кресленики ¾ виду спереду та ¾ виду ззаду, кресленики загального виду з розмірами основної версії транспортного засобу) |
| 1.1. | Кількість осей і коліс: ..........................................................................................................……. |
| 1.1.1. | Кількість та розташування осей зі спареними колесами (за наявності): ......................……... |
| 1.1.2. | Кількість та розташування керованих осей: .............................................................................. |
| 1.1.3. | Ведучі осі (кількість, розташування, з’єднання): ..................................................................... |
| 1.1.4. | Гальмівні осі (кількість, розташування) : ................................................................................. |
| 2. | МАСИ ТА РОЗМІРИ (Значення наводять у кілограмах і міліметрах) (посилатись на кресленики, за необхідності) |
| 2.1. | Маса(и) споряджена(і) |
| 2.1.1. | Маса(и) споряджена(і) в робочому стані |
|  | (включаючи захисний пристрій для водія у разі перекидання (ROPS), виключаючи допоміжне обладнання, але з охолоджувальною рідиною, мастилами, пальним, робочим інструментом та оператором): |
|  | – мінімальна: .................................................................................................................................. |
|  | – максимальна: .............................................................................................................................. |
| 2.1.1.1. | Розподіл цієї (цих) маси (мас) між осями, а у разі напівпричепа (або змінної напівпричіпної машини) чи причепа (або змінної причіпної машини) з центральним розташуванням осей, навантаження на точку зчеплення: ........................................................ |
| 2.2. | Максимальна (і) маса (и), заявлена (і) виробником: ................................................................. |

| 2.2.1. | Технічно допустима максимальна маса з вантажем транспортного засобу, згідно зі специфікацією шин: …................................................................................................................. |
| --- | --- |
| 2.2.2. | Розподіл цієї (цих) маси (мас) між осями, а у разі напівпричепа (або змінної напівпричіпної машини) чи причепа (або змінної причіпної машини) з центральним розташуванням осей, навантаження на точку зчеплення: ........................................................ |
| 2.2.3. | Обмеження розподілу цієї (цих) маси (мас) між осями (навести мінімальні значення у відсотках на передню вісь і на задню вісь), а у разі напівпричепа (або змінної напівпричіпної машини) чи причепа (або змінної причіпної машини) з центральним розташуванням осей, навантаження на точку зчеплення: ...............................………………..…………….……….. |
| 2.2.3.1. | Маса (маси) і шина (шини): |

| № осі | Шини (розміри) |  | Допустиме навантаження | Технічно допустима максимальна маса на вісь | Максимально допустиме вертикальне навантаження(7) на точку зчеплення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. |  | Корисний(і) вантаж (і):…..…………………………………………………………………..... |  |  |  |
| 2.3.1. |  | Розподіл даної (даних) маси (мас) між осями: ……………………….……........................... |  |  |  |
| 2.4.1. |  | Маса причепа, не обладнаного гальмами: ………….................…..………………….......... |  |  |  |
| 2.4.2. |  | Маса причепа, обладнаного незалежними гальмами:……………..………………..…......... |  |  |  |
| 2.4.3. |  | Маса причепа, обладнаного інерційними гальмами:……………………………..……..…... |  |  |  |
| 2.4.4. |  | Маса причепа, обладнаного гідравлічними чи пневматичними гальмами:……………..… |  |  |  |
| 2.4.5. |  | Загальна технічно допустима маса (маси) комбінації трактор-причеп (змінна причіпна машина) для кожної конфігурації гальмівної системи причепа (змінної причіпної машини)………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| 2.4.6. |  | Розміщення точки зчеплення: |  |  |  |
| 2.4.6.1. |  | Висота над опорною поверхнею: |  |  |  |
| 2.4.6.1.1. |  | Максимальна висота: ………………………………………………………..…........................ |  |  |  |
| 2.4.6.1.2. |  | Мінімальна висота: …………..………………………………………….......................…..….. |  |  |  |
| 2.4.6.2. |  | Відстань від вертикальної площини, яка проходить через осьову лінію задньої осі: ..….. |  |  |  |
| 2.4.6.3. |  | Максимальне статичне вертикальне навантаження/технічно допустима маса на точку зчеплення: |  |  |  |
| 2.4.6.3.2. |  | – напівпричепа (змінної напівпричіпної машини) або причепа (змінної причіпної машини) з центральним розташуванням осей: ….…..........................…..…………….... |  |  |  |
| 2.5. |  | Колісна база :………………………………………………………………..............…………. |  |  |  |
| 2.5.1. |  | Для напівпричепів (змінних причіпних машин): |  |  |  |
| 2.5.1.1. |  | – відстань між точкою зчеплення і першою задньою віссю: ………………………………. |  |  |  |
| 2.5.1.2. |  | – відстань між точкою зчеплення і крайньою точкою задньої частини напівпричепа (змінної напівпричіпної машини): ...…………..……………………..............…………........ |  |  |  |
| 2.6. |  | Максимальна та мінімальна ширина колії кожної осі (виміряна між площинами симетрії одинарних або спарених шин, належно встановлених (визначається виробником)) : ………..........……... |  |  |  |
| 2.7. |  | Діапазон розмірів транспортного засобу (габаритні та для використання на дорогах загального призначення): |  |  |  |
| 2.7.1. |  | Для шасі: |  |  |  |

| 2.7.1.1. | Довжина: .................................................................................................................................... |
| --- | --- |
| 2.7.1.1.1. | Максимально допустима довжина для поетапно завершеного транспортного засобу: ... |
| 2.7.1.1.2. | Мінімально допустима довжина для поетапно завершеного транспортного засобу: ….... |
| 2.7.1.2. | Ширина: ..................................................................... |
| 2.7.1.2.1. | Максимально допустима ширина для поетапно завершенного транспортного засобу: …. |
| 2.7.1.2.2. | Мінімально допустима ширина для поетапно завершеного транспортного засобу: …….. |
| 2.7.1.3. | Висота (в робочому стані) (за наявності підвіски, регульованої за висотою, її встановлюють в нормальне робоче положення): ....................................……………………………….………….…. |
| 2.7.1.4. | Передній звис: ...............................................………………………….………….……………. |
| 2.7.1.4.1. | Кут переднього звису: ............................... градусів |
| 2.7.1.5. | Задній звис: .........................................................………………….………….………………… |
| 2.7.1.5.1. | Кут заднього звису: ..............................…. градусів |
| 2.7.1.5.2. | Максимальний та мінімальний допустимий звис точки зчеплення (14): …………….…...... |
| 2.7.1.6. | Дорожній просвіт |
| 2.7.1.6.1. | Між осями: …………………………………………………….……………………................ |
| 2.7.1.6.2. | Під передньою (іми) віссю (осями): ……………………………………..…............................ |
| 2.7.1.6.3. | Під задньою (іми) віссю (осями):……………………………………..……………………… |
| 2.7.1.7. | Гранично допустиме положення центра ваги конструкції та/або внутрішніх складових та/або обладнання та/або корисного вантажу: ……………………………………................. |
| 4.14. | Короткий опис електричних/електронних пристроїв (за наявності): ………..............… |
| 5. | ОСІ |
| 5.1. | Опис кожної осі:…………………….……………………..…………………..............…… |
| 5.2. | Марка (за потреби):…………………………..……………………..............……..……….. |
| 5.3. | Тип (за потреби):……………………………..…….……………………................………….. |
| 6. | ПІДВІСКА (за потреби) |
| 6.1. | Граничні (максимальні-мінімальні) комбінації шини/колеса (за наявності) (розміри, характеристики, тиск у шинах для використання на дорогах загального призначення, максимально допустиме навантаження, розміри та комбінації коліс передні/задні: ........... |
| 6.2. | Тип підвіски (якщо встановлена) для кожної осі або колеса: ................................................ |
| 6.2.1. | Регулювання рівня: так/ні/за замовленням |
| 6.2.2. | Короткий опис електричних/електронних пристроїв (за наявності): .................................... |
| 6.3. | Інші пристрої (за наявності): ......................…..……………..............……..……………… |
| 8. | ГАЛЬМІВНІ СИСТЕМИ (кресленики та функційні схеми) (19) |
| 8.6. | Перелік складових частин гальмівної системи, належним чином ідентифікованих: .......... |
| 8.7. | Максимальні допустимі розміри шин на гальмівних осях: ................……..............……. |
| 8.11. | Транспортний засіб, обладнаний гальмівними пристроями для причепів |
| 8.11.1. | Пристрій для приведення в дію гальмівної системи причепа (опис, характеристики): …. |
| 8.11.2 | Механічне/гідравлічне/пневматичне з’єднання |
| 8.11.3. | З’єднувальні пристрої, муфти, пристрої безпеки (опис, кресленик, схема): …………... |
| 8.11.4. | Одно- або дволінійні з’єднання |
| 8.11.4.1. | Надлишковий тиск у лінії нагнітання (1- лінійні з’єднання):…….. кПа |
| 8.11.4.2. | Надлишковий тиск у лінії нагнітання (2- лінійні з’єднання):…….. кПа |

| 11. | ПРИСТРОЇ ОСВІТЛЕННЯ ТА СВІТЛОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ (схеми з розмірами зовнішнього вигляду транспортного засобу, на яких зображують розміщення освітлювальної поверхні усіх пристроїв; кількість, електропроводка, інформація щодо затвердження типу та колір вогнів) |
| --- | --- |
| 11.1. | Обов’язкові пристрої |
| 11.1.2. | Передні габаритні вогні: ..........................…….……….…………............................………... |
| 11.1.3. | Задні габаритні вогні: .........................................…….……………….……….……………… |
| 11.1.4. | Покажчики поворотів: |
|  | – передні (за наявності) ……………..........…….……………….……….…………………… |
|  | – задні: ………………………………..........…….……………….……….………………… |
|  | – бокові: (за наявності) ……………..........…….……………….……….…………………… |
| 11.1.5. | Задні світловідбивачі: ....................................…….……………….……….………………… Передні світловідбивачі (за наявності) |
| 11.1.6. | Ліхтарі освітлення заднього номерного знаку (за наявності): ..................………………… |
| 11.1.7. | Стоп-сигнали: ...........................…….……………….……….…………………..............…....... |
| 11.1.8. | Аварійний (і) попереджувальний (і) сигнал (и): ……………………………………………. |
| 11.2. | Додаткові пристрої: |
| 11.2.2. | Передні протитуманні фари: .................………….……….……………….........................… |
| 11.2.3. | Задні протитуманні фари: ....................…….……………….……….………..............……… |
| 11.2.4. | Фари заднього ходу: …………….…….……………….……….……………………………… |
| 11.2.5. | Фари робочого освітлення:………………………………….……….……………………… |
| 11.2.8. | Сигнальний (і) індикатор (и) покажчиків повороту причепа: ..............………….……….… |
| 11.3. | Короткий опис електричних/електронних пристроїв, що не відносяться до освітлення (за наявності): ………………………….………….…………….……………………………… |
| 12. | ІНШЕ |
| 12.2. | Механічні зчіпні пристрої між трактором та причіпними транспортними засобами: …… |
| 12.2.1. | Тип (и) зчіпного пристрою: ………………….……………….……….……………………… |
| 12.2.2. | Торгова (і) марка (и): ………………………….……………….……….……………………… |
| 12.2.3. | Інформація щодо підтвердження відповідності компонента:.................................................. |
| 12.2.4. | Максимальне горизонтальне навантаження зчіпного пристрою............................ кг; Максимальне вертикальне навантаження зчіпного пристрою (за наявності) ....... кг |
| 12.4. | З'єднувачі електричні для освітлення та світлових сигнальних пристроїв на причепі (опис): |
| 12.5. | Розміщення, приведення в дію та позначення органів керування (опис, фотографії або схеми): |
| 12.6. | Розміщення номерного (их) знаку (ів) (форма та розміри): ………………..…….………… |
| 12.8. | Опис бортової електроніки, яку використовують для роботи та керування навісним чи причіпним устаткуванням: ………………………….………….…………….……………… |
| 13. | ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| 13.4 | Інші приводні двигуни або комбінації двигунів ...................…….…………..…….………… |
| 13.7 | Електрична система |
| 13.7.1 | Номінальна напруга ......... В, позитивне /негативне заземлення (1) |
| 13.7.2 | Генератор |
| 13.7.2.1 | Тип .....................................................................................................…….……………….… |
| 13.7.2.2 | Номінальна потужність: .............................................................…….………….…….……… |
| 13.8 | Кут поперечної статичної стійкості……………………градусів |

Підпис:

Посада

Дата............................................................................................................................................

## Додаток М

Форма Ф-7.4/06-15 «Скорочений технічний опис»

Скорочений технічний опис

(Ф-7.4/06-15)

ЧАСТИНА І

| 0. |  | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ |
| --- | --- | --- |
| 0.1. |  | Торгова назва (зареєстрована марка) виробника |
| 0.2. |  | Тип (навести всі варіанти та версії) |
| 0.2.0. |  | Ступінь завершеності транспортного засобу: |
|  |  | завершений/поетапно завершений/незавершений транспортний засіб |
|  |  | (у разі поетапного затвердження типу транспортного засобу, навести назви і адреси виробників та номери сертифікатів затвердження типу на всіх попередніх етапах затвердження незавершеного транспортного засобу). |
| 0.2.1. |  | Торгова назва(и) (за наявності): |
| 0.3. |  | Засоби для ідентифікації типу, якщо вони наявні на транспортному засобі: |
| 0.3.1. |  | Табличка виробника (розміщення і спосіб кріплення): |
| 0.3.2. |  | Номер шасі (місце нанесення): |
| 0.4. |  | Категорія транспортного засобу: |
| 0.5. |  | Назва та адреса виробника: |
| 0.7. |  | Розміщення номерів сертифікатів або знаків затвердження типу на системи, складові частини та окремі технічні вузли і спосіб їх нанесення: |
| 0.8. |  | Назва та адреса(и) складального(их) виробництва(в) : |
| 1. |  | ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦІЇ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ |
|  |  | (Долучити фотографії або кресленики ¾ виду спереду та ¾ виду ззаду, кресленики загального виду з розмірами основної версії транспортного засобу) |
| 2 |  | МАСИ ТА РОЗМІРИ |
| 3. |  | ОСІ |
| 4. |  | ПІДВІСКА |
| 5. |  | ГАЛЬМІВНІ СИСТЕМИ |
| 6. | ПРИСТРОЇ ОСВІТЛЕННЯ ТА СВІТЛОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ |  |
| 7. | ІНШЕ |  |
| 8. | ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |

ЧАСТИНА ІІ

Якщо для типу транспортного засобу, який затверджується, можливі варіанти та  версії, інформація щодо цього наводиться в таблиці.

Кожна версія конкретного пункту технічного опису має позначатися окремою літерою.

Для кожного варіанта типу повинна бути складена окрема таблиця.

Пункти технічного опису, які застосовуються в усіх версіях в межах варіанта мають бути внесені до колонки «Усі версії».

| Номер пункту технічного опису | Усі версії | Версія 1 | Версія 2 | Версія «n» |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ця інформація може представлятися в іншій формі, якщо досягається первинна мета.

Кожний варіант чи версія мають позначатися кодом у вигляді комбінації літер та цифр (згідно пункту 4.2.5 цих методичних рекомендацій), який заносять до сертифікату відповідності затвердженому типу конкретного транспортного засобу.

ЧАСТИНА III

В цій частині наводять інформацію щодо документів затвердження типу.

В таблиці мають бути наведені всі дані щодо сертифікатів затвердження типу незавершеного транспортного засобу, сертифікатів затвердження типу, сертифікатів відповідності, повідомлень, протоколів випробувань компонентів, виданих згідно за окремими технічними регламентами, нормативно-правовими актами чи нормативними документами. Копії цих документів разом з їх додатками мають надаватися в орган затвердження типу.

| Об'єкт (незавершений транспортний засіб, компонент) | Номер документа щодо підтвердження відповідності | Дата документа щодо підтвердження відповідності | Тип (и), варіант (и), версія (ї), що охоплені |
| --- | --- | --- | --- |

Підпис: .....................................................................................................................................

Посада ......................................................................................................................................

Дата............................................................................................................................................

## Додаток Н

Форма Ф-7.4/06-16 «Сертифікат затвердження типу повнокомплектний транспортний засіб»

СЕРТИФІКАТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПУ

ПОВНОКОМПЛЕКТНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ

(Ф-7.4/06-16)

№ UA*2012/1367*_*0000*00

  - Торгова (і)  назва (и) (зареєстрована марка)

виробника

0.2 Тип (навести всі варіанти  та версії)

0.2.1 Торгова (і)  назва (и)  транспортного  (их)

засобу (ів)

0.3 Засоби для ідентифікації типу, якщо вони наявні

на транспортному засобі

0.3.1 Табличка виробника (розміщення і спосіб кріплення)

0.3.2 Номер шасі (місце нанесення)

0.4 Категорія транспортного засобу

0.5 Назва та адреса виробника повнокомплектного

транспортного засобу

0.8 Назва та адреса складального виробництва

Відповідає вимогам Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12..2011 р. № 1367

На підставі:

- Протокол випробувань

- Рішення за результатом оцінювання

Дата первинної реєстрації

Дійсний до

Керівник

ООВ ТОВ «КСЦ-КОНКОРД»

М.П.					(підпис)				(прізвище, ініціали)

Додатки:

- Інформаційний документ виробника;

- Результати випробувань;

- Рішення за результатами оцінювання

Печатка, прізвища, посади і зразки підпису осіб, уповноважених підписувати сертифікати відповідності затвердженому типу.

## Додаток О

Форма Ф-7.4/06-17 «Реєстр сертифікатів затвердження типу»

РЕЄСТР СЕРТИФІКАТІВ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПУ

(Ф-7.4/06-17)

| № | Дата видачі | Назва транспортного засобу | Назва та адреса виробника транспортного засобу | Дійсний до | № бланка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Додаток П

Форма Ф-7.4/06-18 «Програма проведення робіт по оцінці відповідності»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник ООВ

__________________________

«___»______________20__р.

Програма

проведення робіт по оцінці відповідності

(Ф-7.4/06-18)

(назва та адреса заявника  (виробника, уповноваженого представника, імпортера та ін.))

(назва продукції, категорія, код УКТЗЕД (ДКПП))

(назва та адреса виробника та складального виробництва)

- Мета оцінювання

Підтвердження відповідності транспортного засобу вимогам Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12..2011 р. № 1367.

2..Підстава для проведення оцінки відповідності:

Рішення за заявкою №      від                  20     року

| Об'єкт перевірки | Виконавець | Примітка |
| --- | --- | --- |

Виконавці

(підпис)				(ініціали, прізвище)

## Додатки Р

Форма Ф-7.4/06-19 «Рішення про внесення змін до сертифіката затвердження типу»

РІШЕННЯ

про внесення змін до сертифіката затвердження типу

(Ф-7.4/06-19)

за заявкою №           від «      »                  20    р.

(назва та адреса заявника  (виробника, уповноваженого представника, імпортера та ін.))

на внесення змін до інформаційного файлу та сертифікату затвердження типу:

(назва продукції, категорія, код УКТЗЕД (ДКПП))

(назва та адреса виробника та складального виробництва)

Схема міститиме (позначити необхідне)

  - Перевірку виробництва проведе ООВ ТОВ «КСЦ-КОНКОРД» (за умови перевірки належної якості виробництва).

1.2 Випробування транспортного засобу на відповідність вимогам нормативно-правових актів, нормативних документів, технічного опису типу проведе

(назва акредитованої лабораторії (центра))

1.3 Відбір зразків транспортного засобу для випробувань проведе ООВ ТОВ «КСЦ-КОНКОРД»

1.4 Погодження з компетентним органом прийняття підтверджуючих документів щодо затвердження типу складових частин за Правилами ЄЕК ООН за пунктами ТР (Директиви ЄС № 2003/37 (за необхідності).

1.5 Нагляд за умовами виробництва здійснюватиме ООВ ТОВ «КСЦ-КОНКОРД» (за умови перевірки належної якості виробництва).

Керівник ООВ	      	_______________          ________________

(підпис)                                           	     (ПІБ)

## Додаток С

Форма Ф-7.4/06-20 «Сертифікат затвердження типу повнокомплектний транспортний засіб»

СЕРТИФІКАТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПУ

ПОВНОКОМПЛЕКТНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ

(Ф-7.4/06-20)

№ UA*2012/1367*_*0000*00

  - Торгова (і)  назва (и) (зареєстрована марка)

виробника

0.2 Тип (навести всі варіанти  та версії)

0.2.1 Торгова (і)  назва (и)  транспортного  (их)

засобу (ів)

0.3 Засоби для ідентифікації типу, якщо вони наявні

на транспортному засобі

0.3.1 Табличка виробника (розміщення і спосіб кріплення)

0.3.2 Номер шасі (місце нанесення)

0.4 Категорія транспортного засобу

0.5 Назва та адреса виробника повнокомплектного

транспортного засобу

0.6 Розміщення та спосіб кріплення регламентованих табличок та написів

0.6.1 Ідентифікаційний номер транспортного засобу

Відповідає вимогам Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1367

На підставі:

- Протокол випробувань

- Рішення за результатом оцінювання

Дата первинної реєстрації

Дійсний до

Керівник

ООВ ТОВ «КСЦ-КОНКОРД»

М.П.					(підпис)				(прізвище, ініціали)

Додаток:

Технічний опис транспортного засобу

З «Процедурою» ознайомлені:

| Посада | ПІБ | Підпис | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН

| Зміна № | Номери сторінок |  |  |  | Всього сторінок в документі | Відповідальний | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Змінених | Замінених | Нових | Анульованих |  |  |  |